Výmena asfaltového povrchu na cyklotrase                                       Podunajské Biskupice – Vrakuňa

Bratislava

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Názov stavby :		Výmena asfaltového povrchu na cyklotrase Podunajské      Biskupice – Vrakuňa

Miesto stavby :			Bratislava II

Investor :		        STaRZ hl. m. SR Bratislavy, Junácka č. 4, 831 04 Bratislava

- Hlavný inž. projektu :

- Zodpovedný projektant:  Ing. Jozef  SRNA.

- Charakter stavby		     :  rekonštrukcia

Dátum :			08. 2012

Stupeň :		projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

1. Úvod

Predmetom projektu stavby je návrh Výmeny asfaltového povrchu na cyklotrase Podunajské Biskupice – Vrakuňa v Bratislave.

Prehľad východiskových podkladov

Podkladom pre spracovanie projektu stavby bola projektová dokumentácia vypracovaná projektantom DIC Bratislava s. r. o., Bratislava a obhliadka so zameraním skutkového stavu.

Charakteristika územia

Stavba sa nachádza v časti Bratislava II. Počas búracích a nových prác nepríde k žiadnemu výrubu stromov, ani k zásahu do inžinierskych sietí.

V predmetnom území kde sa nachádza cyklotrasa je dopravný priestor Dvojkrížnej ulice.

2. Technický návrh

Stavebné riešenie trasy

Výmena asfaltového povrchu na cyklotrase bude v dľžke 900,00 m – úsek km 0.550 – 1,450. Priemerná šírka chodníka je 3600 mm.

Búracie práce sa týkajú odfrézovania pôvodného poškodeného asfaltobetónu a tiež podkladného betónu v celkovej hr. 80 mm.

Vybúraná suť sa musí odviezť na riadenú skládku odpadov z demolácie vozoviek „ O „ ostatný odpad.

Dopravné značenie – úsek cyklotrasy bude s obojsmernou prevádzkou pričom sa oba smery oddelia reflexnou prerušovanou čiarou V2a. V pravidelných vzdialenostiach po 100 m sa pre každý smer zhotovia piktogramy cyklistu a so smerovou šipkou.

Cestička sa odvodní smerom do zelene.

Pri trávových zelených plochách sa budú realizovať výkopy pásov, zhotoví sa betónové lôžko pre osadenie záhonových parkových obrubníkov, prisypanie zeminou, úprava pláne a zatrávnenie upravenej plochy.

Nové zloženie vrstiev cyklochodníka je nasledovné / viď výkres č. A-2/:

- pokládka AC 8o – II v hr. 40 mm

- geomreža – glassgrit

- podkladná vrstva AC 8o – II v hr. 40 mm

- postrek spojovací asfaltový 0,5-0,7 kg/m2 / proti zamedzeniu trhlín vo vrchnej vrstve

- pokladný betón - pôvodný

- štrkové lôžko – štrkodrva – pôvodná

Doplniťa upraviť cestné obrubníky v mieste dažďových vpustí – chodník – cesta.

Pri Zbernom dvore zakryť šachtu a zabetónovať prepadnutý chodník v ploche        35,0 m2.

3. Podmienky na ochranu životného prostredia pri výstavbe

Ochrana sa riadi platnými právnymi predpismi vo vzťahu stavebnej výroby k jednotlivým zložkám životného prostredia ako sú voda, ovzdušie, pôda, zeleň, ako aj k produkcii hluku a odpadov.

Ochrana ovzdušia sa riadi zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia. Podľa charakteru prác realizovaných na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečistenia ovzdušia. Z hľadiska ochrany ovzdušia sa navrhuje pravidelné čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejnú komunikáciu.

Ochrana vôd sa riadi zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. Spôsob odvádzania odpadových vôd rieši kapitola c3.

Ochrana zelene sa riadi zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Zo staveniska sa odstránia len dreviny, ktorých výrub bol povolený. Ostatné dreviny ak môžu byť výstavbou ohrozené, budú počas výstavby chránené ohradením vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňa.

Ochrana proti hluku sa riadi nariadením vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pre hlukom a vibráciami, ako aj podľa Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Hlučné mechanizmy / rýpadlá, nákladné autá / budú používané len na nevyhnutne potrebný čas, pričom ich prevádzka bude limitovaná v pracovných dňoch od 7,00 do 18,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. s prestávkami počas zmeny.

Pri stavebných prácach sa predpokladá tvorba odpadu, ktorého zatriedenie podľa Katalógu odpadov / vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.

| Kat. č. | Názov odpadu | Množstvo | Kat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 170302 | bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301 | 667,5 t | O |

Stavebné práce vzhľadom na ochranu proti hluku nebudú prebiehať v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja, rovnako nebude rušený kľud v ranných a večerných hodinách.

Spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia oprávnenou osobou :

Drevo je stavebník povinný energeticky alebo materiálovo zhodnotiť. Káble , plasty, sklo, obaly, železo a oceľ odovzdať do výkupne druhotných surovín. Ostatné odpady vzniknuté v priebehu stavebných prác stavebník zneškodní uložením na riadenú skládku odpadov.

4. Stanovenie podmienok pre realizáciu stavby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia,    plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa zákona o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä :

-    zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Pri výstavbe je potrebné rešpektovať platné zásady, podľa ktorých :

- všetci pracovníci musia byť pred začatím prác na stavbe náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, musia používať predpísané ochranné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce

- všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o ochrane zdravia pri práci

- ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu a ohradiť

- pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami / zábradlím, pásmom s lanom, alebo bezpečnostný postroj s lanom /

- každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj v pracovnej dobe, pokiaľ nie je zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov

- pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí v závislosti od druhu prác

zabezpečiť dostatočné osvetlenie

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel zo strany spevnenej komunikácie. Objekt zariadenia staveniska sa vybaví práškovým hasiacim prístrojom.

5. Upozornenie

V prípade použitia náhradných stavebných materiálov resp. alternatívneho riešenia 	niektorých konštrukčných prvkov / oproti projektom navrhovaných / je potrebné 	dodržať :

- projektom stanovené parametre / ekvivalentné tepelné a fyzikálnomechanické

vlastnosti náhradných materiálov a pod. /

- predpísanú statickú únosnosť a bezpečnosť stavby podľa príslušných STN