1	 T E CH N I C K Á    S P R Á VA

Obsah:

1.   Identifikačné údaje stavby

2.   Širšie dopravné vzťahy a popis existujúceho stavu

3.   Prehľad východiskových podkladov

4.   Navrhované riešenie

5.   Zvislé dopravné značky

6.   Vodorovné dopravné značky

7.   Zoznam použitých predpisov

8.   Záver

# Identifikačné údaje stavby

Stavba				: EUROVEA INTERNATIONAL TRADE CENTER BRATISLAVA

Názov objektu			: SO 99  Komunikácie – Pribinova ulica, prepojenie cyklotrasy

Starý most - SND

Kraj				: Bratislavský

Druh stavby			: Líniová stavba

Investor				: Ballymore EUROVEA, a.s., Pribinova 1/B, , 811 09 Bratislava

Spracovateľ objektu              	: Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Zodpovedný projektant		: Ing. Juraj Braun

Vypracovala			: Ing. Mária Braunová

Správca objektu			: Hlavné mesto SR Bratislava

Stupeň dokumentácie		: Dokumentácia na stavebné povolenie

2.	Širšie dopravné vzťahy a popis existujúceho stavu

Zóna Pribinova sa nachádza na území mestskej časti Staré Mesto, v priestore medzi Pribinovou ulicou a riekou Dunaj. Zo západnej strany je hranica vedená oplotením areálu MV SR a z východnej objektom SND a Domom lodníkov. Novou organizáciou dopravy a značnou prestavbou boli v rokoch 2008-2009 dotknuté miestne komunikácie Dostojevského rad, Pribinova, Landererova, Olejkárska, ulica Martina Čulena, čiastočne zriadením bezbariérových úprav Bezručova, Lomonosova, Klemensova.

Existujúce vodorovné dopravné značenie na nových ako aj rekonštruovaných vozovkách v rámci stavby EUROVEA INTERNATIONAL TRADE CENTER BRATISLAVA  je zrealizované ako dvojzložkové (plast za studena).

V predkladanej dokumentácii sa navrhovanými stavebnými úpravami a novou organizáciou dopravy dotýkame Pribinovej ulice - miestnej obslužnej štvorpruhovej komunikácie f. tr. C1 v úseku Dostojevského rad – SND.

3.	Prehľad východiskových podkladov

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby objektu SO 99 Komunikácie

- Zadanie návrhu cyklotrasy (poskytol magistrát hl. m. SR BA)

- Pracovné porady

4.	Navrhované riešenie

Na základe objednávky  Ballymore EUROVEA, a.s. predmetom dokumentácie je :

- návrh doplnenia pešej trasy na Pribinovej ulici v úseku budova MV SR  - začiatok objektov EUROVEA

- návrh cyklistickej trasy na Pribinovej ulici v úseku Starý most – SND

Návrh organizácie dopravy na Pribinovej ulici vzišiel z rokovaní so zástupcami KDI, magistrátu hl. SR BA, STARZ a objednávateľa dokumentácie. Vzhľadom na pripravovanú zástavbu pozemkov medzi Pribinovou a Dostojevského radom, kde sa predpokladá aj návrh cyklistických pruhov, bol prijatý nasledovný záver pre spracovanie dokumentácie:

- vyriešenie bezpečného pešieho ťahu od Dostojevského radu na strane MV SR,

- vyznačenie cyklokoridor pre cyklistov vodorovnou DZ V8c do jazdných pruhov vozovky

Riešenie komunikácií v zóne Pribinova pre ich prehľadné posudzovanie bolo rozdelené do ucelených komunikačných celkov (OS1, OS2, OS3, OS4). Toto rozdelenie vyplývalo z praktického postupu pri výstavbe.

V predkladanom projekte je dotknutá navrhovanou úpravou a organizáciou dopravy  OS1 (komunikačná os č. 1), ktorá zahŕňa súčasnú Olejkársku ulicu a časť Pribinovej od Dostojevského radu po stavbu SND. OS1 je staničená od križovatky Landererova – Olejkárska km 0,00 a končí na križovatke Pribinova – Dostojevského rad km 0,511 467.

OS1 - Pribinova-Dostojevského rad, odvodená kategória kom. MO 21,05/40, funkčná trieda C1:

  - šírka jazdného pruhu		4x3,00 m

  - šírka stredného deliaceho pásu	1x6,05 m

  - šírka vodiaceho prúžku		4x0,25 m

  - šírka spevnenej krajnice		4x0,25 m

  - bezpečnostný odstup		2x0,50 m

Spolu	  21,05 m

Popis návrhu:

Smer SND - Starý most:

Pre realizáciu prepojenia cyklistickej trasy z úseku Pribinova most Apollo – SND navrhujeme v mieste začiatku stredného deliaceho pásu na Pribinovej ulici (km 0,202 64) priechod pre peších š. 3,00m s primknutým priechodom pre cyklistov š. 1,50m. Od priechodu smerom k Starému mostu  navrhujeme vyznačenie v jazdnom pruhu koridor pre cyklistov „cyklopiktogramom“.  Za existujúcim priechodom pre peších (oproti vstupu do MV SR) je navrhnutý na prevedenie cyklistov šikmý priechod pre cyklistov š. 2,00m s pokračovaním po obojsmernej cyklistickej trase na rampe ku Starému mostu, kde je aj ukončená dopravným značením C18(ukončená C13). V návrhu pripravovaného projektu  rekonštrukcie Starého mosta sa počíta s obojsmernou cyklistickou trasou.

Smer Starý most - SND:

So súhlasom zástupcov KDI a magistrátu navrhujeme existujúcu rampu zo Starého mostu vyhradiť pre obojsmernú cyklistickú a pešiu trasu, ktoré budú oddelené hmatným pásom š. 0,25m. Návrhom doplnenia pešej trasy min. š. 2,00m v úseku peší vstup do MV SR – začiatok objektov EUROVEA na úkor jazdného pruhu, nám zostáva priestor na cyklistický pruh š. 1,50m smerom ku budove SND.  Za križovatkou Pribinova-Priečna je cyklistický pruh ukončený,  pokračuje vyznačenie v jazdnom pruhu koridor pre cyklistov vodorovnou DZ V 8c.

Šírkové usporiadanie jazdného pásu v mieste navrhovaného chodníka a cyklistického pruhu:

  - šírka odvodňovacieho prúžku	1x0,50 m

  - šírka jazdného pruhu		1x3,00m

  - šírka vodiaceho čiary		1x0,25 m

  - šírka cyklistického pruhu	1x1,50 m

  - šírka chodníka		      min.1x2,00 m

Spolu	   7,25 m

Navrhované konštrukcie chodníkových úprav a spevnených plôch vychádzajú z existujúcich konštrukcií.

Konštrukcia chodníka a bezbariérových úprav:

- betónová zámková dlažba - grafit	DL	hr. 60mm  	  STN 73 6131-1

(farba červená pri dlažbe pre nevidiacich)

- drobné drevené kamenivo 2-5 mm               	2/5 GF 80	hr.  40mm 	STN EN 13242+A1

- podkladový betón	CC 8/10	hr.100mm  	STN EN 206-1

- štrkodrvina fr.0-32 mm                                	 0/32GA 75	hr.100mm 	STN EN 13242+A1

###### Spolu                                                                        	                         	hr.300 mm

Konštrukcia chodníka:

- asfaltový betón jemnozrnný	ACo8 50/70-II   	hr. 40mm 	STN EN 13108-1

- spojovací asfaltový náter 300g/m2 	                                           	STN EN 13808

- podkladový betón	CC 8/10	hr.120mm  	STN EN 206-1

- štrkodrvina fr.0-32 mm                                          0/32GA 75	hr.150mm 	STN EN 13242+A1

###### Spolu                                                                        	                         	hr.310 mm

Konštrukcia chodníka:

- kamenná dlažba 60x60x40/45mm	DL	hr. 40mm  	  STN 73 6131-1

(v mieste priechodu pre peších platňa s výstupkami pre nevidiacich)

- drobné drevené kamenivo 2-5 mm               	2/5 GF 80	hr.  40mm 	STN EN 13242+A1

- cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM C16/20(II) hr.120mm  	STN EN 14227-1

- Konštrukcia  vozovky-frézovanie

- asfaltový koberec mastixový strednozrnný   	ABMS I	hr.  40 mm  	STN 73 6121

(existujúci kryt vozovky)	ACo 11 	50/70	STN EN 131 08-1

- spojovací asfaltový náter 300g/m2	PS,A		STN EN 13808, 12271

Obruby vozoviek sú navrhnuté z betónových cestných obrubníkov so skosením/bez skosenia, vyhotovenie oblúkov doporučujeme realizovať z obrubníkov cestných oblúkových.

Spojenia medzi existujúcou obrusnou asfaltovou vrstvou a novou budú zásadne realizované s použitím spojovacieho pásiku (napr.TOK-BAND SK 40/10 mm, Dunaflex).

Bezbariérové úpravy na chodníkoch budú vyhotovené v max. sklone 1:8 a návrh rešpektuje vyhlášku č.532 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie z 8.7.2002. V bezbariérovej úprave je pásom šírky 0,40 m (varovný pás) a priečne cez chodník pásom šírky 0,80 m (signálny pás) z betónovej dlažby pre nevidiacich (odlišnej farby ako dlažba na chodníku) zvýraznený prechod z chodníka na vozovku.

Zemné práce:

Zemné práce pozostávajú z výkopov pre priechody pre peších a cyklistov. Vybúraná suť sa odvezie na riadenú skládku odpadov. Prebytočná zemina bude odvezená na skládku. Zemnú pláň je potrebné zhutniť na 102% Proctor Standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej pláne je 45 MPa. Smerné hodnoty pre kontrolu miery zhutnenia pre hrubozrnné zeminy sú Edef2/Edef1 ≤ 2,5, pre jemnozrnné zeminy Edef2/Edef1 ≤ 2. Kontrolu zhutnenia je potrebné vykonať v zmysle STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín.

Navrhované odvodnenie:

Dažďové vody sú priečnym a pozdĺžnym sklonom odvádzané do existujúcich uličných vpustov. Stavebné úpravy (pešie a cyklistické priechody) nenarušujú systém odvodnenia.

5. 	Zvislé dopravné značenie

Dopravné značky  budú umiestnené svojim obrysom min. 0,50 m za zvýšeným obrubníkom/striekanej plochy (V13). Zvislé DZ navrhujeme pozinkované, základných rozmerov s fóliou v reflexnej úprave triedy 2 a s výškou písma v zmysle platnej STN 01 8020. Výška spodného okraja dopravných značiek nad vozovkou musí byť min. 1,20 m, v mieste peších trás 2,1m.

Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia musia zodpovedať STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a musia byť v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., STN  EN 12899-1.

6. 	Vodorovné dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie bude vyhotovené v bielej farbe a musí spĺňať požiadavky STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“ vrátane dodatkov, TP 4/2005 Technické podmienky – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách. Vodorovné dopravné značenie musí byť vyhotovené v retroreflexnej úprave, pričom musia byť dodržané vlastnosti predpísané vyššie uvedenou smernicou. Vodorovné dopravné značenie musí byť dvojzložkové reflexné (plast za studena).

Prijaté zásady pre realizáciu VDZ:

- priechod pre cyklistov bude podfarbený zelenou farbou (RAL upresní STARZ), čiara 0,50/0,50m bude  bielej farby,

- piktogram “bicykel” bude bielej farby na zelenom podklade (RAL upresní STARZ),,

- hmatný pás š. 0,25m (na zjazdovej rampe) – výstupky do výšky 5mm (ako dlažba pre nevidiacich), realizácia na bielu čiaru V4,

- ostatné znaky/piktogramy na vozovke budú bielej farby.

7.   	Zoznam použitých predpisov

STN 01 8020 + /Zmena1 + /Zmena2, STN EN 12899-1, STN 736101, STN 73 6102, STN EN 1436:1997/A1-2003, platné predpisy pre premávku na pozemných komunikáciách (zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov), vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov .

8.   	Záver

Pre realizačný projekt je potrebné stavebné úpravy (priechody, chodník) zapracovať do  polohopisného a výškopisného zamerania.

Vypracovala:   04/2012                                                               	Ing. Mária Braunová