Udržateľná doprava v Bratislave – podpora nemotorových spôsobov dopravy v Bratislave

Záverečná správa a odporúčania pre mesto Bratislava pre nemotorové spôsoby dopravy

¦ December 2012

Vypracovala: Balancia, Amstredam, Holandsko.

| Document Verification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Job title |  |  | Sustainable Transport system for the City of Bratislava |  |  |  |  | Job number |  |  |  |
| Document title |  |  | Support for Non-Motorized Transport Modes |  |  |  |  | File reference |  |  |  |
| Document ref |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revision |  | Date | Filename | Support for Non-Motorized Transport Modes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17/12/2012 | Description | Final Report |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prepared by |  | and |  | Approved by |  |  |  |
|  |  |  | Name | Arjen Jaarsma |  | Fadiah Achmati |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filename |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Description | Consistency check |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prepared by |  | Checked by |  | Approved by |  |  |  |
|  |  |  | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filename |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Description |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prepared by |  | Checked by |  | Approved by |  |  |  |
|  |  |  | Name |  |  | Marcel Lauko |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filename |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Description |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prepared by |  | Checked by |  | Approved by |  |  |  |
|  |  |  | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Issue Document Verification with Document |  |  |  |  |  |  |

Podpora

nemotorovej dopravy

v Bratislave

Záverečná správa

Balancia Netherlands BV

Watermaalpad 32

1066 WX Amsterdam

the Netherland

+31 (0)20 682 1789

www.balancia.com

info@balancia.com

Klient | Energy Centre Bratislava

Dátum | 18 December 2012

Verzia | záverečná

Reference (Balancia) | 76.01

Obsah

Document Verification	2

1	Úvod	6

1.1	O projekte	6

1.2	Cieľ štúdie	6

1.3	Výsledok štúdie	7

1.4	Očakávaný výsledok štúdie	7

2	Existujúca situácia v nemotorovej          
        doprave  v Bratislave	8

2.1	Súčasné využívanie nemotorových spôsobov       dopravy	8

2.2	Existujúca infraštruktúra a zariadenia        nemotorovej dopravy	8

2.3	Stratégie a plány v oblasti nemotorovej dopravy v       Bratislave	12

2.4	Organizačný rámec pre rozvoj nemotorovej  dopravy v 
         Bratislave	13

2.5	Možnosti a bariéry pri dosahovaní cieľa projektu	15

3	Technická stratégia na zvýšenie      podielu 
         cyklo dopravy	17

3.1	Koncepčne vybudovaná sieť	17

3.2	Cieľové skupiny	19

3.3	Smernica pre plánovanie a navrhovanie  infraštruktúry 
         nemotorovej dopravy	19

3.3.1	Základné princípy	19

3.3.2	Sieť	21

3.3.3	Typy cyklistickej infraštruktúry	22

3.3.4	Križovatky	27

3.3.5	Osadenie značiek	32

3.3.6	Povrch cyklo komunikácií	32

3.4	Infraštruktúra pre nemotorovú dopravu	36

3.5	Posúdenie cyklistických trás v Bratislave	38

4	Posilnenie stratégie pre oblasť      
       nemotorovej dopravy  v Bratislave	45

5	Zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti  
        nemotorovej dopravy	48

5.1	Možnosti na vytvorenie značky a loga	48

5.2	Propagácia	48

5.3	Akčný plán pre zvýšenie povedomia v oblasti nemotorovej 
          dopravy	57

5.4	Tréning zainteresovaných strán	57

6	Závery a odporúčania	60

6.1	Závery	60

6.2	Odporúčania	60

Literatúra	62

PRÍLOHY

# Úvod

## O projekte

Sektor dopravy je v Slovenskej republike tretím najväčším producentom emisií CO2,  pričom ich podiel sa na celkových emisiách skleníkových plynov v krajine neustále zvyšuje, hlavne v dôsledku zvyšujúceho sa počtu vozidiel vo vlastníctve obyvateľov Slovenska.  V posledných rokoch sa takisto zvýšil výskyt dopravných zápch, najmä v Bratislavskom kraji. Okrem toho je podiel vlastníctva vozidiel v meste Bratislava podstatne vyšší ako v ostatných častiach Slovenska. Podiel verejnej dopravy na celkovej doprave sa v Bratislave znížil z približne 90 % v roku 1990 na niečo menej ako 50 % v súčasnosti. Denné využívanie bicyklov na cestu do práce alebo školy predstavuje podiel na celkovej doprave nižší ako 1 %. Výsledkom je, že množstvo emisií CO2 vo výške 23 %, ktoré v roku 2007 pochádzalo z motorizovanej dopravy na celom Slovensku, sa momentálne odhaduje pre mesto Bratislava.

V záujme zvrátenia takéhoto smeru vývoja sa v roku 2010 začal riešiť projekt s názvom „Udržateľná doprava v meste Bratislava“, ktorý inicioval Rozvojový program Spojených národov (UNDP) – ako implementačná agentúra Global Environment Facility (GEF). Tento projekt je zameraný na zníženie emisie CO2 pochádzajúce cestnej dopravy v Bratislave. Energetické centrum Bratislava (ECB) je zodpovedné za realizáciu projektu a Mesto Bratislava je konečným príjemcom tohto projektu. Mimovládna organizácia Cyklokoalícia je takisto dôležitou zainteresovanou stranou, nakoľko sa jej snahy sú zamerané na podporu používanie bicyklov v Bratislave.

Projekt pozostáva zo štyroch komponentov. Jedným z nich je „Propagovanie a podpora využívania bicyklov pre pravidelné cesty v Bratislave, ako aj na zmenu formy dopravného prostriedku, t.j. auto vymeniť za nemotorový spôsob dopravy (NMT – Non-motorized Transport)“, ktorý je predmetom tejto štúdie.

## Cieľ štúdie

Cieľom tejto štúdie je dosiahnuť cieľ, ktorý stanovil GEF a je uvedený v dokumente „Požiadavka pre potvrdenie/schválenie zo strany CEO" z 30. júna 2009. Na základe tohto dokumentu by sa mal zvýšiť počet jázd bicyklami vykonaných za rok z 500 000 v roku 2010 na 3 milióny v roku 2014, čo predstavuje šesťnásobný nárast v priebehu len štyroch rokov. Dosiahnutie tohto cieľa je takmer nemožné, nakoľko súčasná sieť infraštruktúry cyklotrás nie je dokončená a kultúra denného používania bicykla v Bratislave nie je ešte dostatočne silná.

Na porovnanie: v Portlande, ktorý je najväčším cyklistickým mestom v Spojených štátoch, sa začiatkom 90. rokov minulého storočia zrealizoval komplexný program, v dôsledku čoho sa úroveň cyklistiky v priebehu viac ako 20 rokov zvýšila šesťnásobne.

Na základe hrubého odhadu by sa dosiahnutie cieľa cca 1 milióna jázd bicyklami v roku 2014 javilo realizovateľnejšie, ak by bola cyklo infraštruktúra zabezpečená komplexne a integrovane a zároveň mala silnú podporu vo forme stratégie pre rozvoj cyklodopravy  a agresívneho marketingu v prospech rozvoja cyklistickej kultúry v Bratislave.

Takýto ambiciózny cieľ v takom krátkom časovom období sa môže dosiahnuť len premenou rekreačnej cykloturistiky na každodenné využívanie bicyklov na cesty po meste.

## Výsledok štúdie

Výsledkom štúdie je táto správa, ktorá by mala Magistrátu mesta Bratislavy slúžiť ako návod (smernica) na ďalší rozvoj NMT stratégií.  Táto správa obsahuje nielen technické stratégie, ale aj zoznam aktivít, ktoré je potrebné zrealizovať, a tým dosiahnuť  zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti využívania nemotorových spôsobov dopravy. Ich zrealizovanie by  malo prilákať do ulíc Bratislavy viac cyklistov.

## Očakávaný výsledok štúdie

V konečnom dôsledku by mala úspešná implementácia projektu znížiť emisie CO2, nakoľko by sa mal značne znížiť počet ciest autami, ktorých užívatelia prešli na využívanie bicyklov. Len pre ilustráciu uvádzame, že vozidlo strednej triedy vypúšťa ± 148 gramov CO2/km, kým (neelektrický) bicykel predstavuje spôsob dopravy s nulovými emisiami. Cesty autami na vzdialenosť kratšiu ako 7,5 km sa môžu považovať za potenciálne cesty, uskutočnené bicyklami.

# Existujúca situácia v nemotorovej 
    doprave  v Bratislave

Na zlepšenie podmienok pre bicyklovanie a pešiu chôdzu v Bratislave je dôležité urobiť analýzu súčasného stavu,  ktorej cieľom je stanovenie východiskovej situácie, aby sa na konci projektu dal  zistiť dosiahnutý pokrok.

## Súčasné využívanie nemotorových spôsobov 
     dopravy

Stanovenie miery súčasného využívania nemotorových spôsobov dopravy v Bratislave vychádza z určitých odhadov a prieskumov, ktoré uskutočnila MVO Cyklokoalícia. Základným predpokladom pre tento projekt je stanovenie, že v Bratislave do práce na bicykli denne cestuje približne 1000 obyvateľov.  Pričom je však v Bratislave ± 240000 pracujúcich obyvateľov. Inými slovami , denne cestuje do práce na bicykli len 0,4 % pracujúcich.

Komponentom podpory nemotorových spôsobov dopravy chce UNDP-GEF dosiahnuť zvýšenie tohto počtu na 6000 osôb, ktoré denne cestujú do práce na bicykli.

Topografické podmienky cyklistickej siete na Slovensku sú menej vhodné na každodenné jazdy bicyklom, nakoľko je krajina dosť hornatá. Na Slovensku nie je zvyčajné, že cyklotrasy v mestách sú prepojené do siete cyklotrás. Existujúca infraštruktúra cyklotrás v mestách je značne fragmentovaná a nie je dobre napojená na sieť hromadnej dopravy.

Bratislava je však v tomto výnimkou, nakoľko väčšina jej územia je rovinatá. Napriek týmto ideálnym topografickým podmienkam Bratislavy tu väčšine obyvateľov chýba kultúra každodenného využívania bicykla na cesty po meste.

## Existujúca infraštruktúra a zariadenia 
      nemotorovej dopravy

Táto časť popisuje existujúcu infraštruktúru a zariadenia nemotorovej dopravy v Bratislave.

- Cyklistické trasy

V súčasnosti existuje v Bratislave 98 kilometrov cyklistických trás (pozri obrázok 1:  cyklistické trasy v Bratislave).  Na základe obhliadky príslušných lokalít a informácií od lokálneho experta pre oblasť nemotorovej dopravy hrajú nasledovné podmienky významnú úlohu:

- na niektorých úsekoch trás chýbajú mnohé dôležité prepojenia (pozri obrázok 2). Výsledkom je, že rýchlosť cyklistov a chodcov je  v týchto úsekoch nízka.

Obrázok 1: Cyklistické trasy v Bratislave

Obrázok 2: chýbajúce prepojenie a náhly koniec cyklo pruhu v Bratislave

- Dopravná bezpečnosť cyklistov na mnohých hlavných koridoroch a križovatkách je nízka, a to predovšetkým  dôsledku obmedzeného priestoru pre cyklistov, nejasných dopravných situácií a značenia ciest, ktoré uprednostňuje motorizovanú dopravu, nie nemotorizovanú dopravu.

- Dopravná bezpečnosť cyklistov je na mnohých hlavných koridoroch nízka, a to v dôsledku vysokej rýchlosti prichádzajúcich áut. V meste je  povolená rýchlosť pre autá 50 km/h. Pokiaľ je rýchlosť premávky vyššia ako 30 km/h, je to pre účastníkov zmiešanej premávky motorovej a nemotorovej dopravy nebezpečné.

- Na základe skúseností z bicyklovania na hlavných koridoroch je možné usúdiť, že kvalita ovzdušia na hlavných koridoroch je nízka. Dôvodom je  veľký počet áut, čo neláka cyklistov, aby sa pohybovali po takýchto trasách.

- Cyklo mosty

Technická vybavenosť pre chodcov a cyklistov je na piatich mostoch cez rieku Dunaj relatívne dobrá, pretože nemotorová doprava je od motorovej oddelená (pozri obrázok 3 na nasledujúcej strane). Súčasná organizácia nemotorovej dopravy (spoločné trasy pre cyklistov a chodcov na oboch stranách mostu) by však v budúcnosti pri zvýšenom objeme nemotorovej dopravy znížila rýchlosť aj bezpečnosť takýchto trás.

- Parkovanie bicyklov

V Bratislave neexistujú pre bicykle žiadne veľké parkoviská. Namiesto toho sú v centre mesta vo viacerých lokalitách rozmiestnené stojany na bicykle (pozri obrázok 4 na nasledujúcej strane). Počet stojanov na bicykle je od miesta k miestu rozdielny, od 2 do 10, kde sa dá odstaviť 4 až 12 bicyklov.

Obrázok 3: vstup pre chodcov na jednom z piatich mostov cez rieku Dunaj

Tento počet stojanov môže v súčasnosti eventuálne postačovať, ale určite nebude dostatočný pre potreby vyššieho počtu cyklistov v roku 2014 (pozri § 1.2).

Obrázok 4: súčasné stojany na bicykle v Bratislave

- Chodníky

Chodníky sú vybudované popri väčšine ciest v Bratislave. Avšak možnosť áut parkovať na chodníkoch predstavuje značné obmedzenie a zodpovedá za nízku mieru bezpečnosti chodcov (pozri obrázok 5 na nasledujúcej strane). Okrem toho sú mnohé chodníky vybudované nad alebo pod úrovňou ciest, čo znižuje pohodlie pohybu chodcov.

Podľa slovenskej legislatívy je parkovanie áut na chodníku v zásade legálne, pokiaľ parkujúce auto ponechá chodcom priestor široký 1,5 m.

Obrázok č. 5: prekážky na chodníkoch, spôsobené zaparkovanými autami v Bratislave

## Stratégie a plány v oblasti nemotorovej dopravy v 
     Bratislave

Doterajšie investície Mesta Bratislavy do infraštruktúry cyklo dopravy sa sústreďujú na rekreačné využitie cyklo siete, a nie na jej každodenné využívanie. Od projektu UNDP-GEF sa očakáva, že povedie k zmene tohto trendu a zároveň, že Mestu Bratislava predstaví, ako čo najefektívnejšie investovať do cyklistickej siete Bratislavy.

Existujúce cyklo trasy a topografické podmienky Bratislavy sú dobrým základom pre vytvorenie cyklo siete, ktorá by sa mohla využívať denne. Mesto Bratislava už začalo vnímať vysoký potenciál každodenných  jázd bicyklom  po meste. V roku 2012 investovalo do rozvoja 11 cyklo trás a potrebných podporných aktív sumu cca 500 000 € (pozri http://www.cyklokoalicia.sk/odpocet-2012/ ) (obrázok 6).

Obrázok č. 6: priority pre cyklo trasy v Bratislave v roku 2012 (zdroj: http://www.cyklokoalicia.sk/)

Dňa 4. decembra 2012 bola na stretnutí Cyklokomisie diskutovaná nová priorita. Týka sa hlavne dokončenia nezrealizovaných projektov z roku 2011 a 2012, pokračovanie v aktivitách k prepojeniu existujúcich trás ako aj prepojeniu mestských častí s centrom mesta.

Okrem toho bolo schválené, že sa v roku 2013 dobuduje ďalších 100 stojanov pre bicykle.

Z dlhodobého hľadiska Mesto Bratislava v 2013/2014 pripraví a schváli Hlavný generel dopravy. Pre komponent rozvoja cyklo dopravy Mesto Bratislava hľadá Príručku pre stratégiu rozvoja cyklo dopravy. Od tejto štúdie sa očakáva, že poskytne prvý návrh takejto Príručky, a to vo forme určitého návodu.

Na jar roku 2012 vyhlásilo Mesto Bratislava výberové konanie  na systém zdieľania mestských bicyklov (bike sharing). Tento systém by bol zaujímavý hlavne pre (univerzitných) študentov, rekreačných cyklistov a turistov, nakoľko pravidelní cyklisti, ako napríklad pracujúci, majú väčšinou svoje vlastné bicykle.

V súčasnosti existuje v Bratislave systém Cyklistické túry spolu s požičovňou bicyklov, ktorý je zameraný hlavne na turistov. Systém zdieľania bicyklov môže určite pokryť širšiu skupinu užívateľov.

Od roku 2013 bude v Bratislave povinné zabezpečiť parkovací priestor pre bicykle pri verejných budovách.

V marci roku 2013 by sa malo v Bratislave začať s implementáciou novej parkovacej politiky ako realizáciou komponentu „Parkovacia stratégia“, ktorý sa riešil v rámci projektu Udržateľnej dopravy v  Bratislave.

## Organizačný rámec pre rozvoj nemotorovej 
     dopravy v Bratislave

Mesto Bratislava zodpovedá za rozvoj cyklistickej infraštruktúry a vedenie dialógov so zainteresovanými stranami, medzi ktoré patria nasledovné :

- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)

BKIS je zodpovedné za zabezpečenie komunikačných kanálov a organizovanie podujatí v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. BKIS vydáva noviny na propagáciu Bratislavy a jej kultúry, športu a spoločenských aktivít.

- Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR (STaRZ)

STARZ je dcérskou spoločnosťou Mesta Bratislava, ktorá je zodpovedná za rozvoj športových a rekreačných aktivít v Bratislave s cieľom zlepšenia fyzickej a duševnej kondície obyvateľov. V súvislosti s rozvojom nemotorovej dopravy je STaRZ zapojený hlavne do:

- Prípravy konceptu rozvoja všetkých cyklistických chodníkov v Bratislave, v koordinácii s miestnymi mestskými samosprávami

- Koordinácie aktivít spojených s projektovaním a budovaní cyklo pruhov

- Údržby, riadenia a rozvoja hlavných cyklo trás v Bratislave

- Oddelenie dopravnej polície

Oddelenie dopravnej polície je zodpovedné za bezpečnosť na cestách v Bratislave, a preto má rozhodujúce postavenie v udeľovaní „zelenej“ všetkým projektom, ktoré sa týkajú dopravy v Bratislave.

- MVO (mimovládna organizácia) Cyklokoalícia

Cyklokoalícia je skupina rôznych MVO a jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o rozvoj cyklo dopravy v Bratislave. Hlavné činnosti sú zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o cyklistike, otváranie tém súvisiacich s cyklistikou v meste ako politickej témy, podpora zriadenia Komisie pre nemotorovú dopravu, cyklistické prieskumy, na bicykli do práce (Bike2Work) a jasné označenie cyklo pruhov a verejných priestorov.

- Mestské časti

Mestské časti rovnako zohrávajú kľúčovú úlohu v propagovaní nemotorovej dopravy a v budovaní príslušnej infraštruktúry. Nevyhnutná je spolupráca medzi Mestom Bratislava a mestskými časťami, nakoľko mnohé cyklo cesty vedú cez mestské časti.

- Samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj zastrešuje činnosti, ktoré sú zamerané na zlepšenie situácie v okolí mesta a na zavedení Integrovaného systém dopravy, do ktorého by boli zapojené osobné vlaky, autobusy, spolu s  možnosťou vziať si do vlakov bicykle, atď.

Pre lepšie zapojenie týchto strán do procesu zriadil Magistrát Cyklokomisiu, ktorá pozostáva zo zástupcov jednotlivých zainteresovaných strán. Jej hlavnou úlohou je poskytnúť diskusné fórum na prezentovanie a koordináciu rozličných záujmov rôznych zainteresovaných strán.

Best Practice pre  spoluprácu medzi zainteresovanými stranami pri rozvoji nemotorovej dopravy

V Holandsku sa táto cyklistická komisia nazýva Fietsersbond. Fietsersbond sa často podieľa ako jedna zo zainteresovaných strán na spracovaní návrhov mestského zastupiteľstva v oblasti dopravného a prepravného plánu. Na  takýchto stretnutiach Fietsersbond diskutuje spolu s mestskou samosprávou a poskytuje aj vlastné návrhy týkajúce danej témy.

Okrem toho preberá Fietsersbond iniciatívu rovnako pri implementácii politiky rozvoja nemotorovej dopravy na miestnej úrovni, napríklad tým, že uskutoční prieskum, aké skúsenosti majú obyvatelia s bicyklovaním vo svojom okolí, aké možnosti na zlepenie vidia, aké kritické miesta sa majú vyriešiť.

## Možnosti a bariéry pri dosahovaní cieľa projektu

Na základe analýzy existujúceho stavu v oblasti nemotorovej dopravy v Bratislave je pozoruhodné, že mesto je viac naklonené individuálnej motorovej doprave ako  účastníkom nemotorovej dopravy.  V Bratislave však existujú možnosti na väčšie množstvo užívateľov nemotorových spôsobov dopravy, ako napríklad:

- Momentálne len cca 0,4 % pracujúcich využíva na cestu do práce bicykel. Tu je práve vidno jasný potenciál!

- Na chodníkoch popri cestách by sa autám malo parkovanie zakázať, (nutná je zmena zákona).

- Bratislava má niekoľko dobrých cyklo trás, ako napríklad v Petržalke pozdĺž Chorvátskeho ramena, potom okolo River Parku (pozri obrázok 12 na strane 21). V niektorých častiach Bratislavy sú však fragmentované. Prepojenie týchto trás bude v Bratislave dobrým začiatkom na zabezpečenie plynulých jázd po cyklistických trasách.

- V Bratislave sa už realizujú viaceré aktivity na propagáciu cyklistiky a chôdze, napr. účasťou na Európskom týždni mobility, v menšej miere na Dni bez áut a na nábore cyklistických nadšencov (pozri kapitolu 5).  Úspešnosť týchto aktivít je v súčasnosti malá, nakoľko pre nemotorovú dopravu chýba vhodná infraštruktúra. Avšak samotná existencia  takýchto aktivít predstavuje už dobrý začiatok. S lepšou podporou môžu tieto aktivity nadobudnúť oveľa väčší význam.

- Cyklokomisia bola už zriadená. Táto organizácia je  veľmi dôležitá ako koordinačný bod na prepojenie Mesta Bratislava na dodávateľskej strane (zabezpečenie budovanie infraštruktúry nemotorovej dopravy) a ostatných organizácii, aktívnych na strane dopytu (zmena správania obyvateľov), ako napríklad MVO, podniky, združenia, atď.

Rozvoj nemotorovej dopravy je spojený s prekážkami, medzi ktoré patria hlavne  :

- chýbajúca transparentnosť  v rámci mestskej samosprávy, ktorá je spôsobená nedostatočne vybudovanou komunikáciou medzi rôznymi zainteresovanými stranami, napríklad priority spolu s časovými a pracovnými plánmi a úlohami nie sú jasne stanovené a odkomunikované.

- nevôľa niektorých pracovníkov s rozhodovacou právomocou vykonať špecifické zásahy, napríklad strata príjmov z poplatkov za parkovanie v dôsledku reorganizácie mestského priestoru/ priestoru cestných komunikácií.

- nedostatočné odborné skúsenosti lokálnych inžinierov v oblasti plánovania cestnej bezpečnosti  a rozvoja  infraštruktúry nemotorovej dopravy.

# Technická stratégia na zvýšenie 
    podielu cyklo dopravy

Táto kapitola popisuje technickú stratégiu, ktorá by sa mala v Bratislave realizovať a ktorá by mala pomôcť zatraktívniť cyklo infraštruktúru a zariadenia pre cyklistiku.  Je treba podotknúť, že táto kapitola nepredstavuje kompletný manuál pre plánovanie cyklo infraštruktúry, ale len základné požiadavky, ktoré si môže Mesto Bratislava uplatniť ako základnú smernicu pre plánovanie a projektovanie infraštruktúry nemotorovej dopravy.

Táto kapitola čerpá z dvoch dobrých príručiek v tomto smere, a to z Príručky pre plánovanie a projektovanie cyklistickej dopravy (CROW, 2007) a Smernice pre navrhovanie mestských cyklo trás  (NACTO, 2011).

## Koncepčne vybudovaná sieť

Ako sa už spomenulo v § 2.5, v niektorých častiach Bratislavy existuje už niekoľko dobrých cyklistických trás, ale tie nie sú navzájom poprepájané. Preto je dôležité vybudovať koncepčnú sieť cestnej infraštruktúry, ktorá umožní efektívny spôsob rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Bratislave.

Budovanie takejto koncepčnej siete vychádza z logického spôsobu prepojenia rezidenčných oblastí (kde ľudia bývajú) s hlavnými destináciami v meste, ako napr. centrum mesta a obchodné centrá. Na obrázku 7 (nasledujúca strana) sú zobrazené navrhované a hlavné cyklo trasy v Bratislave.

Dôležitými obchodnými centrami v Bratislave sú Apollo, Karadžičová, Digital park, Aupark, Polus (IBM), Lake side, Central (Trnavské mýto), Incheba, Eurovea, River Park a Avion. Obrázok 8 (nasledujúca strana) ukazuje, kde sa tieto centrá nachádzajú.

Aj keď cieľom projektu je zvýšiť každodenné používanie bicyklov zabezpečením dobrej cyklo infraštruktúry, je potrebné si uvedomiť, že nie všetky oblasti Bratislavy sa na to hodia. Napríklad mestská časť Kramáre, vo východnej časti mesta, je kopcovitá a tým je pre denný pravidelný pohyb bicyklom menej atraktívna. Rozvoj takejto mestskej časti sa môže skôr zamerať na zvládnutie automobilovej dopravy.

Obrázok č. 7: navrhovaná koncepčná cyklistická sieť

Obrázok č. 8: obchodné centrá v Bratislave

## Cieľové skupiny

Vzhľadom na existujúci stav - ako je uvedený v kapitole 2 - hlavnou výzvou tohto komponentu projektu je presvedčiť ľudí, aby používali bicykel na cestu do práce, školy a iné miesta určenia, a to pravidelne každý deň. Potenciál je tu veľký, nakoľko bicyklovanie sa v posledných rokoch stáva stále populárnejším.

Bicyklovanie je na vzostupe vo viacerých európskych mestách už od roku 2000 a Bratislava môže s dostatočnými investíciami a politickou vôľou tieto mestá rozhodne nasledovať.

Nasledujúce cieľové skupiny sa dajú definovať ako potenciálni každodenní užívatelia bicyklov:

- Ľudia zapojení do pracovného procesu

Pracujúci sú významnou cieľovou skupinou, nakoľko každodenné dochádzanie do práce najviac prispieva k dopravným zápcham.

- Študenti

Jedna z univerzitných oblastí v Bratislave sa  nachádza v časti Mlynská Dolina, kde na internátoch býva približne 12 000 študentov. Veľa študentov odtiaľ cestuje každý deň na univerzitu, a to buď do stredu mesta (rôzne fakulty Univerzity Komenského) alebo do Petržalky (Ekonomická univerzita), či už autom alebo autobusom.

Študenti predstavujú významnú cieľovú skupinu, ktorá na presun z internátu na univerzitu potrebuje nízko nákladový spôsob dopravy.

- Žiaci škôl

Mnohí rodičia vozia svoje deti do školy autom, pretože sa obávajú o bezpečnosť svojich detí v doprave. Pričom školáci majú väčšinou bicyklovanie radi, pretože im dáva pocit nezávislosti a samostatnosti. Vzdialenosť medzi domovom a školou je často kratšia ako 3 km, čo pre dieťa predstavuje asi 10 minút bicyklom.

Vozenie detí do školy autom je pre rodičov vo väčšine prípadov dôvodom na to, aby cestovali do práce autom. Ak pre školopovinné deti existuje aj iné dopravné riešenie, môže sa stať, že nielen deti, ale aj rodičia pôjdu do školy/práce na bicykli.

## Smernica pre plánovanie a navrhovanie 
     infraštruktúry nemotorovej dopravy

### Základné princípy

Táto časť uvádza základné princípy navrhovania a plánovania infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ktoré môžu prispieť k vyššej bezpečnosti cestnej premávky pre jej motorových aj nemotorových účastníkov. Bezpečná infraštruktúra nemotorovej dopravy je základnou potrebou na to, aby sa zvýšil záujem ľudí o pešiu chôdzu a o bicyklovanie.

Separácia a integrácia

Pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry existujú v podstate dva základné princípy - separácia a integrácia. V prípade zmiešanej premávky motorových (napr. auto a motocykel) a nemotorových (bicykle) spôsobov dopravy je vhodné obidva druhy dopravy od seba separovať, čím sa dá zabezpečiť vyššia bezpečnosť celej premávky. Integrácia naopak znamená spoločné zdieľanie dopravného priestoru všetkými druhmi dopravy, nevynímajúc chodcov. V tomto koncepte je nutné zaviesť obmedzenie rýchlosti. Koncept „zdieľaného priestoru“ je najznámejším konceptom integrácie nemotorovej a motorovej dopravy.

Za základný východiskový bod pre rozhodnutie, ktorý koncept je vhodný pre konkrétnu cestu, sa považuje obmedzenie rýchlosti. Ak je najvyššia povolená rýchlosť 30 km/h, zmiešaná premávka je relatívne bezpečná. Oddelenie oboch druhov dopravy sa odporúča v prípade, ak najvyššia povolená rýchlosť je 50 km/h alebo vyššia (vybudovaním cyklo pruhu).  V rozmedzí najvyššej povolenej rýchlosti medzi 30 až 50 km/h sa môžu v závislosti od hustoty premávky aplikovať rôzne riešenia zmiešanej alebo separovanej premávky, či už formou cyklo pruhov alebo cyklo chodníkov.

Zásady trvalo udržateľnej bezpečnosti

Aplikovaním konceptu piatich zásad trvalo udržateľnej bezpečnosti (SWOV Institute for Road Safety Research ) je možné zvýšiť bezpečnosť premávky v Bratislave jednak na strane nemotorovej dopravy,  ako aj u motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Pokiaľ sa motorová premávka pohybuje rýchlosťou 50 km/h alebo vyššou, tak v zmysle princípu „separácie a integrácie“ by pomalá a rýchla premávka mali byť od seba v čo najväčšej možnej miere oddelené.

- Homogenita  - účastníci cestnej premávky sa pohybujú viac-menej rovnakou rýchlosťou,  rovnakým smerom a množstvách, a to priemernou a vysokou rýchlosťou. To znamená, že rôzne typy účastníkov cestnej premávky (napr. bicykle a autá) by mali byť v rámci infraštruktúry od seba oddelené.

- Funkcionalita – cestná sieť by mala byť podľa možnosti mono funkčná, s určením hierarchie cestnej siete (hlavné cesty, rozvádzacie cesty a miestne prístupové cesty), pozri tabuľku č. 1.

- Predvídateľnosť – konzistencia a kontinuita projektu cesty a zároveň aj správanie užívateľov ciest by mali podporovať očakávania účastníkov cestnej premávky. Preto účastníci cestnej premávky by mali byť dostatočne poučení, či už na kurzoch pre budúcich vodičov alebo na dopravných hodinách na základných školách.  Priestorové riešenia ciest by pritom mali byť jednoznačné.

- Stav povedomia – účastníci cestnej premávky by mali byť schopní v cestnej premávke odhadnúť svoje vlastné schopnosti. Napríklad, ak niekto je unavený, opitý alebo je neskúseným vodičom, bude menej schopný zapojiť sa do cestnej premávky. Zvýšeniu povedomia účastníkov cestnej premávky môže pomôcť vzdelávanie na školách a v autoškolách, ako aj používanie inteligentných dopravných systémov vo vozidlách aj v samotnej  infraštruktúre.

- Ohľaduplnosť – skúsení účastníci cestnej premávky môžu zabrániť vzniku nehôd tak, že sa spoločensky zaangažujú do cestnej premávky. Nezávisle na tom, ako dobre je dopravný systém zvládnutý, účastníci cestnej premávky nikdy neprestanú robiť chyby. Ak s tým  skúsení účastníci cestnej premávky budú počítať a budú spoločensky ohľaduplní, je možné chybám aj nebezpečným situáciám predísť.  Napríklad cyklista môže dať nesprávne prednosť v jazde. Spoločensky ohľaduplný vodič spomalí. Spoločensky  zhovievavá reakcia nie je v podstate potrebná len vtedy, ak účastník cestnej premávky urobí chybu, ale napríklad aj keď  niekto v dôsledku telesnému postihnutia prechádza cez cestu príliš pomaly.

### Sieť

V literatúre sú uvedené mnohé príklady, ktoré uvádzajú nasledujúce úrovne prepojení pri budovaní infraštruktúry cyklo siete v zastavených oblastiach:

- Cyklo trasa v centre mesta (úroveň mesta)

- Cyklo trasa v mestskej časti (úroveň mestskej časti)

- Trasy trasy v okolí (úroveň okolitých lokalít)

Táto štúdia je zameraná iba na cyklo trasy v meste a čiastočne aj v mestských častiach. Cyklo trasy v okolí sa v tejto správe neberú do úvahy, pretože táto téma je príliš podrobná a aj preto, že na úrovni „prepojenie medzi domovom a cyklo trasou v mestskej časti” majú tieto už často požadovanú kvalitu.

Obrázok 9 uvádza dobrý príklad cyklistickej siete ako infraštruktúry. Červené čiary ukazujú cyklo trasy v meste, ktoré cyklistom poskytujú najvyššiu úroveň kvality. Zelené čiary predstavujú cyklo trasy v mestských častiach,  ktoré umožňujú prístup do mestských častí a do okolia.

Obrázok č. 9: štruktúra cyklistickej

siete

### Typy cyklistickej infraštruktúry

Existuje viacero typov cyklistickej infraštruktúry: cyklistický pruh, cyklistická cesta, cyklistická ulica, atď. Každý typ má svoje vlastné charakteristiky a požiadavky. Pri rozhodovaní o tom, ktorá cyklistická infraštruktúra je vhodná pre konkrétnu kategóriu cesty, sa ako východisko používa nasledovný diagram. Je treba podotknúť, že táto kategorizácia je vhodná pre cestné úseky vo vnútri zastavanej oblasti. Kategorizáciu cestných úsekov mimo zastavaného územia je možné nájsť v Príručke pre návrh cyklistickej dopravy (Design Manual for Bicycle Traffic, CROW, 2007).

|  |  |  | Kategória cyklistickej siete |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategória cesty | Max. rýchlosť motorizovanej dopravy (km/h) |  | Trasa v okolí | Trasa v mestskej časti | Trasa v meste |
|  |  |  | samostatná cesta |  |  |
| miestna prístupová cesta | rýchlosť chôdze alebo 30 km/h |  | zmiešaná premávka |  | cyklo ulica alebo cyklo pruh (s prednosťou v jazde) |
|  |  |  | cyklo pruh alebo cyklo chodník |  |  |
|  | 50 km/h | 2x1 pruh |  |  |  |
| rozvádzacia cesta |  | 2x2 pruhy | cyklo chodník |  |  |
|  | 70 km/h |  |  |  |  |

Tabuľka č. 1: typy cyklo infraštruktúry pre konkrétne cestné úseky v zastavanom území (zdroj: upraven z Design manual for bicycle traffic, CROW, 2007)

Všetky termíny uvedené v tabuľke č. 1 sú definované nasledovne:

Kategória cesty

Lokálna  prístupová cesta je najnižšou kategóriou cesty, ktorá umožňuje prístup k cieľu cesty. Rozvádzacia cesta funguje ako prepojenie prístupovej cesty a hlavnej cesty, pričom hlavná cesta predstavuje najvyššiu kategóriu cesty, ktorá umožňuje rýchlu plynulú premávku.

Zmiešaná premávka

Na miestnych prístupových cestách (kde je maximálna povolená rýchlosť 30 km/h) v okolí mesta a v mestských častiach je zmiešaná  premávka relatívne bezpečná. V takomto prípade nie je potrebné riešiť zmiernenie premávky.

Zmiernenie premávky sa dá dosiahnuť vybudovaním špecifických prvkov, ako napríklad stĺpov alebo kruhových objazdov, a tak znížiť rýchlosť automobilovej dopravy. Zmiernenie premávky  je veľmi vhodné na dosiahnutie príjemnejšieho prostredia pre cyklistov v centrách miest aj v obytných častiach.

Obrázok 10: ulica s riešením zmiernenia premávky v Grubbenvorste, v Holandsku, čo núti autá spomaliť (zdroj: Správa ITDP s názvom „Naše mestá, my sami“, 2010)

Samostatný cyklo chodník

Samostatný alebo izolovaný cyklo chodník je určený výhradne len pre cyklistov, napríklad cyklo chodníky cez park. Rozdiel oproti separovanému cyklo chodníku je, že samostatný chodník nie je spojený s nejakou priľahlou vozovkou, pretože je vybudovaný izolovane.  Neexistuje žiadna konkrétna norma na to, ako ďaleko musí byť samostatný cyklo chodník umiestnený od vozovky, ale všeobecne sa používa vzdialenosť 10 m. Ak je cyklo chodník umiestnený od vozovky ďalej ako 10 m, tak potom  nie je súčasťou vozovky.

Samostatné cyklo chodníky sú určené na premávku v oboch smeroch jazdy. Šírka musí byť minimálne 1,50 m (toto je minimálna šírka, ktorá sa odporúča pre nízku intenzitu cyklo premávky. V prípade jej vysokej intenzity je odporúčaná šírka  2,50 m).

Obrázok 11: samostatný cyklo chodník v Rijswijku, Holandsko

Obrázok 12 predstavuje polo-samostatný cyklo chodník okolo River Parku v Bratislave. Je to polo-samostatný cyklo chodník, lebo v skutku nie je  úplne oddelený od chodníka pre chodcov.

Obrázok č. 12: polosamostatný cyklo chodník okolo River Parku (vľavo) a pozdĺž Chorvátskeho ramena (vpravo) v Bratislave

Cyklo ulica

Cyklo ulica je špecifickým typom primárneho spojenia, ale nie je súčasťou hlavných trás motorovej premávky. Takéto spojenie prechádza cez obytnú oblasť po prístupovej ceste k nehnuteľnostiam. Cyklo ulice zdieľajú rovnaký dopravný priestor s motorovou premávkou. Takto vedená cyklotrasa má viacero výhod, ako napríklad menšie nároky na využitie priestoru, je k nej lepší prístup a má lepšiu spoločenskú bezpečnosť. Celá cesta je označená farbou obvyklou pre cyklo chodníky, aby bola zreteľná a atraktívna pre cyklistov ako preferovaná spojnica (pozri obrázok 13).  Rovnako aj motoristom je jasné, že sú na takejto ceste považovaní za „hostí“. Nevyhnutnou podmienkou zaistenia bezpečnosti cyklistov je maximálna povolená rýchlosť 30 km/h.

Obrázok č. 13: cyklo ulica v Haagu, Holandsko

Cyklo pruh

Cyklo pruh je možné vybudovať na úsekoch prístupových ciest do mestských častí, kde je relatívne nízka premávka bicyklov, ako aj na úsekoch prístupových ciest s vysokou intenzitou motorovej dopravy, a tým zabezpečiť komfort a bezpečnosť  cyklistov. Základné parametre pre projektovanie cyklo pruhu sú nasledovné:

- Minimálna šírka 1,50 m (jednosmerný) a 2,50 m (obojsmerný);

- farbený povrch pruhu so symbolom bicykla;

- jeho zriadenie sa neodporúča v kombinácii s parkovaním áut (nakoľko otváranie dverí na aute môže byť  pre cyklistov nebezpečné);

- pokiaľ je zriadenie parkovania áut v danom úseku skutočne nevyhnutné, odporúča sa pridať ešte priestor v šírke ≥ 0,50 m ako kritický pás.

Cyklo pruh je menej bezpečný ako cyklo trasa. Cyklo chodník  je dobrou alternatívou k cyklo pruhu vtedy, ak je šírka chodníka dostatočná a umožňuje tam jeho zriadenie.

Obrázok č. 14: cyklistický pruh v Haagu, Holandsko

Cyklo trasa

Cyklo trasa je bezpečnejšia ako cyklo pruh, lebo cyklisti sú oddelení od motorovej dopravy. Takáto separácia však vyčleňuje cyklistov mimo priameho zorného poľa motoristov. Táto nevýhoda sa zvyšuje zväčšujúcou sa vzdialenosťou medzi cyklo trasou a vozovkou.  Tak sa môžu na križovatkách vytvárať nebezpečné situácie. Preto je nutné medzi motoristami a cyklistami na križovatkách zabezpečiť očný kontakt.

Zóna dverí

Obrázok 15: obojsmerná cyklo trasa v Amsterdame, Holandsko

Šírka dráhy cyklo trasy sa môže pohybovať v rozmedzí od 1,50 až do 4,00 m (jednosmerná dráha) a od 2,50 až do 4,00 m (obojsmerná dráha), a to v závislosti od intenzity cyklo dopravy.  V Holandsku sa pre stanovenie šírky cyklistickej dráhy uplatňuje nasledovné pravidlo:

| Jednosmerná |  | Obojsmerná |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intenzita v špičke v jednom smere (bicykle/hodinu) | Šírka | Intenzita v špičke v dvoch smeroch (bicykle/hodinu) | Šírka |
| 0 – 150 | 2,00 m | 0 – 50 | 2,50 m |
| 150 – 750 | 2,50 – 3,00 m | 50 – 150 | 2,50 – 3,00 m |
| >750 | 3,50 – 4,00 m | >150 | 3,50 – 4,00 m |

Tabuľka č. 1: rozmery cyklo trasy (zdroj: Design Manual for bicycle traffic, CROW, 2007)

Obrázok 15 na predchádzajúcej strane zobrazuje obojsmernú cyklistickú trasu s parkovaním áut na ulici. V takomto prípade je dôležitá zóna dverí. „Zóna dverí“ by mala byť oproti parkovaciemu pruhu vyvýšená (pozri obrázok).  Tak sú potom „zóna dverí“, cyklistická trasa a chodník na rovnakej úrovni. Vyššie umiestnená zóna dverí má dve výhody: navádza vozidlá ísť pomalšie a zabraňuje im vstup do zóny dverí, a tým sa zvyšuje bezpečnosť cyklistov.

Cyklo most

Ak sú cyklisti na mostoch oddelení od áut aj od chodcov, v takom prípade je prechod cez mosty bezpečný a pohodlný (rýchlosť cyklistov na mostoch je značne vyššia ako napríklad v centre mesta). V prípade Bratislavy, ktorá má viacero mostov, je vybudovanie samostatného cyklo mosta vynikajúcim riešením (obrázok 16).

Obrázok 16: cyklo most vedľa železničného mostu v  Nijmegene, Holandsko

### Križovatky

Dobre navrhnuté križovatky sú absolútne nevyhnutné, nakoľko väčšina dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú cyklisti, sa stávajú práve na križovatkách.  Základné požiadavky na dizajn križovatiek sú nasledovné:

- Priamosť

Priamosť znamená poskytnúť cyklistom na križovatkách v čo najväčšej miere prednosť,  a tým minimalizovať čakacie časy (viaceré zdroje z literatúry odporúčajú priemernú čakaciu dobu na semaforoch maximálne 30 sekúnd).  Tak sa minimalizujú  situácie, kde cyklisti musia na križovatkách zastaviť. Hlavne tam, kde sa cesty križujú s mestskými cyklo trasami.

- Bezpečnosť

Väčšina kolízií medzi cyklistami a autami sa stáva hlavne na križovatkách v zastavaných zónach. Preto je na križovatkách najdôležitejšou otázkou práve otázka bezpečnosti. Niektoré základné princípy pri projektovaní bezpečných križovatiek sú:

- Riešenie s menším počtom prechodov cez križovatku je jednoznačne lepšie. Preferovanými riešeniami sú kruhový objazd, T-čková križovatka a Y-ová križovatka. Riešenie vo forme štvorcestnej križovatky sa odporúča menej.

- Križovatka musí byť navrhnutá tak, aby boli cyklisti v zornom poli motoristov.

- Pred príjazdom na križovatku obmedziť rýchlosť všetkých účastníkov cestnej premávky, keď sa dostanú na cyklistickú rýchlosť (20 – 30 km/h).

- Minimalizovať v projektoch počet typov križovatiek, čím sa účastníkom zjednoduší rozpoznanie kategórie danej cesty, a tým si dokážu lepšie uvedomovať svoje  náležité chovanie na križovatke (vid princíp „predvídateľnosti“ trvalo udržateľnej bezpečnosti v § 3.2.1).

- Komfort

Na zabezpečenie pohodlného vjazdu do križovatky by križovatka mala mať hladký povrch vozovky, s minimálnou dobou čakania na zelenú a daním prednosti cyklistom.

Existujú rôzne typy križovatiek, ktoré sa dajú kombinovať podľa typu cesty a križovatky. Ako je uvedené v § 3.3.3 tejto štúdie,  zaoberáme sa tu len kategóriou lokálnych prístupových ciest a rozvádzacích ciest.  V tabuľke č. 3 sú uvedené rôzne typy križovatiek kombinovateľné s rôznymi typmi ciest. Je nutné podotknúť, že táto kategorizácia je vhodná pre cestné úseky v zastavanej oblasti. Treba si uvedomiť, že čo sa týka dopravných charakteristík, najlepšie sa dá porovnať bus pruh s rozvádzacou cestou s (veľmi) nízkou intenzitou dopravy.

Nasledujúce obrázky č. 17 až 20 uvádzajú príklady rôznych typov križovatiek.

| Kategória cesty | Miestna prístupová cesta | Rozvádzacia cesta | Samostatná cyklo trasa |
| --- | --- | --- | --- |
| Miestna prístupová cesta | - princíp rovnosti (žiadna prednosť v jazde), znamená, že vodiči prichádzajúci sprava majú prednosť v jazde - navrhovaná rýchlosť 30 km/h |  | - princíp rovnosti - prednosť v jazde pre cyklistov zo samostatnej cyklo trasy, ak je táto samostatnou mestskou trasou |
| Rozvádzacia cesta | - prednosť v jazde pre rozvádzaciu cestu (umiestnením značenia, osadením značiek, atď.) - T-čková križovatka alebo kruhový objazd so semaformi - mimoúrovňová križovatka | - kruhový objazd - systém riadenia premávky (semafory) - mimoúrovňové (most/tunel) | - prednosť v jazde pre rozvádzaciu cestu (horizontálne značenie, osadenie značiek, atď.) - prednosť v jazde pre samostatnú cyklo trasu, ak je táto mestskou cyklo trasou (potrebné je zaviesť viac opatrení, napr. zníženie rýchlosti motorovej dopravy) |
| Samostatná cyklo trasa |  |  | - T-čková križovatka v tvare T lebo plná križovatka - Princíp rovnosti, pokiaľ jedna z ciest je mestskou cyklo trasou, tak prednosť v jazde tu majú cyklisti (napr. zriadením malých dopravných ostrovčekov na vedľajších cyklo chodníkoch alebo alebo dve T-čkové križovatky v tvare T miesto štvorsmerovej križovatky) - ak sú obe cesty mestskými cyklo trasami, riešením môže byť cyklistický kruhový objazd alebo trojuholníková križovatka |
| Autobusový pruh |  |  | - križovatka s prednosťou pre jazde pre mestskú cyklo trasu so širokým dopravným ostrovčekom v bus pruhu - retardér a prednosť jazdy pre cyklo trasu z MČ - Ak prednosť jazdy pre bicykle v bus pruhu nie je vhodným riešením, je vhodné použiť riešenie s mimoúrovňovou križovatkou alebo systém riadenia semaformi |
| Električková trať |  |  | - vid riešenie pre križovatku medzi autobusovým pruhom a samostatnou cyklo trasou, ak ide električka na križovatke vyššou rýchlosťou ako 20 km/h - použitie „električkových svetiel“ (výstražné svetlo, ktoré bliká, keď sa blíži električka) |

Tabuľka č. 2: rôzne typy križovatiek kombinovateľné s rôznymi typmi ciest v zastavanom území (zdroj: upravená verzia z Design manual for biycle traffic, CROW, 2007)

Obrázok č. 17: križovatka 2 lokálnych prístupových ciest, kde sa použil princíp rovnosti (medzi cyklistami a motoristami)

Obrázok č. 18: križovatka rozvádzacej cesty a lokálnej prístupovej cesty, kde prednoť v jazde má rozvádzacia cesta so semaformi

Obrázok č. 19: križovatka 2 rozvádzacích ciest, kde sa zriadila plná križovatka so semaformi a stĺpmi na ochranu cyklistov pred odbočujúcimi autami

Obrázok č. 20: križovatka s električkovou traťou, kde sú nainštalované „električkové svetlá“

Cyklo box

Cyklo box je prechod pred svetelnou križovatkou, ktorý je vyhradený pre cyklistov. Z jeho umiestnenia pred motorovými vozidlami sú cyklisti dobre viditeľní a cyklisti majú lepšiu možnosť sa otáčať. Priestor pre cyklo box je vytvorený umiestnením dodatočnej stop čiary 4-5 metrov od začiatku križovatky a za prechodom pre chodcov.

Cyklo box sa môže použiť na križovatkách so svetelnou signalizáciou, kde je veľký pohyb bicyklov a motorových vozidiel (kde sa počet vozidiel, čakajúcich na križovatke, nedá a nemôže viesť po cyklo pruhu) (zmiešaná premávka). Toto  predstavuje dokonalé riešenie pre centrum mesta.

Obrázok č. 21: cyklo box na križovatke vo Vlielande, Holandsko

Dobrý príklado, ako projektovať križovatky, je uvedený na nasledovnej internetovej stránke:

http://spacingvancouver.ca/2012/08/09/urban-planet-dutch-intersection-design/.

### Osadenie značiek

Značky pripomínajú, aké krátke vzdialenosti sú v meste. Osadenie značiek pomáha cyklistom, ktorí sa nevyznajú v danej lokalite, aby našli svoje miesto určenia. V  zastavaných zónach  musia značky uvádzať označenie  mestských štvrtí a mestských častí, stanice, rekreačné a športové zariadenia, centrum mesta, múzeá, turistické tabule a iné prvky, ktoré sú zaujímavé pre veľký počet cyklistov.

Obrázok č. 22 ukazuje umiestnenie značky v Bratislave, ktoré ukazuje vzdialenosť v km. Je to ideálne riešenie, ktoré cyklistom poskytuje jasné informácie. Okrem toho obrázok cyklistu na značke jasne hovorí, že značka je určená cyklistom. Dobrá orientácia hlavne pre nových cyklistov.

Je však nutné, aby sa značenie v Bratislave štandardizovalo a unifikovalo. Existujúce značenie je realizované na základe slovenských noriem. Ako je vidno na obrázku č. 22, na jednej značke je piktogram cyklistu červenou farbou, na ďalšej  hnedou alebo žltou. Rozdielne farby hovoria, že ide o odlišnú kategóriu trasy, napríklad lokálne, regionálne, Eurovelo 6, Eurovelo 13 a Moravská trasa.

Odporúča sa zvoliť štandardnú farbu a nájsť iný spôsob, ako označovať odlišnú kategóriu trás, napríklad použitím symbolov.

Obrázok č. 22: rôzne typy značenia v Bratislave

### Povrch cyklo komunikácií

Ak cesta plní pre cyklo dopravu dôležitú funkciu, je nevyhnutná dobrá kvalita jej povrchu. Nižšie sú uvedené zistené príklady rozličných riešení povrchov u cyklo pruhov v Bratislave, ktoré stoja za povšimnutie:

- Povrch cyklo pruhov v Bratislave, hlavne v oblasti centra mesta, je hrboľatý, čo znižuje komfort bicyklovania.

Obrázok č. 23: nerovný povrch cyklo pruhov v Bratislave

Odporúča sa vyrovnať povrch cyklo chodníkov, hlavne ak sa jedná o samostatný cyklo pruh.

- Cyklo pruhy v Bratislave nie sú celofarebné. Farebný povrch cyklo chodníka sa vyskytuje len na komunikačných uzloch (vid obrázok č. 24).

Obrázok č. 24: farebné cyklo pruhy na komunikačných uzloch

Odporúča sa označovať cyklo pruhy plnofarebne po celej ich dĺžke, nakoľko to zvyšuje bezpečnosť cyklistov a spríjemňuje bicyklovanie (viď http://www.youtube.com/watch?v=9W9p4o765No&feature=digest_thu).

- V súčasnosti používaná farba povrchov cyklo pruhov v Bratislave je červená so zelenými alebo bielymi vyznačovacími čiarami a šípkami (vid obrázok č. 25). V niektorých prípadoch sa používajú obe farby.

Obrázok č. 25: farba povrchu cyklo pruhu v Bratislave

Výber správnej farby povrchu je dôležitý z nasledujúcich dôvodov:

- Cyklo infraštruktúra je lepšie viditeľná a ľahšie rozpoznateľná;

- umožňuje pohodlnejšie bicyklovanie a zvyšuje bezpečnosť premávky (aj spoločenskú bezpečnosť);

- zvyšuje kontinuitu dopravy po hlavnej trase;

- pre cyklistov je takýto systém jednoduchší a ľahšie pochopiteľný.

V mnohých cyklistických mestách si pre povrch cyklo chodníkov zvolili červenú farbu, kvôli jej dobrej viditeľnosti a výraznému kontrastu so šedou farbou cesty.

Pre cyklo komunikácie  sa odporúča zaviesť jednu štandardnú farbu, a to buď červenú alebo zelenú. Nakoľko sa v súčasnosti červená farba v Bratislave používa pre označenie chodníkov pre chodcov, nebolo by teda vhodné túto farbu používať aj pre cyklo komunikácie.  Pre cyklo pruhy môže byť dobrou alternatívou aj  modrá farba.

Ako príklad zeleného povrchu je na nasledujúcej strane uvedený obrázok č. 26 (v Portlande) a obrázok č. 27 pre modrý povrch (v Londýne).

Čo sa týka čiar, šípok a piktogramov bicyklov, najlepším odporúčaním je biela farba, nakoľko je dobre viditeľná aj v tme.   Šípky sa používajú na označenie smeru premávky cyklistov. Šípka spolu s piktogramom bicykla na farebnom povrchu sa používa vtedy, ak ten istý priestor zdieľajú bicykle aj motorová doprava (pozri obrázok č. 26).

Obrázok č. 26: zelená farba povrchu cyklo pruhu v Portlande (žltá čiara je použitá na oddelenie smerov  pohybu cyklistov v oboch smeroch)

Obrázok č. 27: modrá farba povrchu cyklo pruhu v Londýne

- Farba cyklo pruhov v Bratislave sa veľmi rýchlo opotrebováva (približne v priebehu dvoch rokov), ako je to vidno aj na obrázku č. 27. Cyklo pruh s dobrou farbou nie je natretý farbou. Sfarbenie cyklo chodníka tvorí hrubšia vrstva veľmi jemného červeného asfaltu, ktorý má dlhšiu životnosť ako náter.

Obráz.ok č 27: opotrebovaná farba na cyklo pruhu v Bratislave

Príklad toho, ako sa budujú holandské ulice so  samostatnými červenými cyklo pruhmi: http://www.youtube.com/watch?v=eaE4KOZzQOg&feature=g-vrec.

Podrobný  popis používania povrchov s červeným asfaltom v Holandsku: http://wiki.coe.neu.edu/groups/nl2011transpo/wiki/794d3/14_Red_Asphalt_Pavement.html.

## Infraštruktúra pre nemotorovú dopravu

V kapitole 3.3 sme uviedli, ako  navrhovať infraštruktúru pre nemotorovú dopravu.  Táto kapitola uvádza infraštruktúru pre nemotorovú dopravu, ktorá je rovnako potrebná pre zabezpečenie pohodlnej jazdy cyklistom a zvyšovanie komfortu cestovania bicyklom.

- Parkovanie bicyklov

Pri podpore cyklistickej dopravy je parkovanie bicyklov jedným z najdôležitejších prvkov, pretože krádeže sú veľmi  bežné v mnohých európskych krajinách. V bicyklovaní môže potom brániť ľuďom práve strach z krádeže bicykla.

Súčasná situácia v oblasti parkovania bicyklov v Bratislave je uvedená v § 2.2. Súčasný  počet stojanov na bicykle nepostačuje pre potreby očakávaného počtu cyklistov po implementácii projektu. Parkoviská pre bicykle je však potrebné zabezpečiť aj v oblastiach mimo centra mesta, minimálne v nasledujúcich lokalitách:

- priamo v nákupnej oblasti alebo v jej blízkosti (v kombinácii s atraktívnym chodníkom pre peších);

- v historickom centre Bratislavy;

- najďalej 30m od rušného centra mesta (na zaistenie bezpečnosti);

- najďalej 50m od vchodu do miesta určenia;

- na zastávkach verejnej dopravy, hlavne na regionálnych trasách, ako napríklad Bratislava Hlavná stanica, Petržalka, Nové Mesto, Vinohrady;

- pri univerzitách a internátoch.

Ak parkovanie bicyklov na vyššie uvedených miestach nie je v súčasnosti zriadené, môže sa začať inštaláciou menšieho počtu parkovacích miest, napríklad pre päť percent z celkového počtu potenciálnych používateľov. Napríklad, na internátoch v Mlynskej doline býva asi 12 000 študentov. Môže sa začať so zriadením parkovacích miest pre 600 bicyklov a potom ich v závislosti od dopytu zvyšovať.

Obrázok č. 28: parkovanie bicyklov na zastávke električky v Amsterdame

Obrázok č. 29: chránené parkovisko bicyklov

Parkovaním bicyklov sa podrobne zaoberá samostatná Príloha 1, ktorá je súčasťou tejto správy.

- Prístrešky

Prístrešky poskytujú ochranu hlavne pred dažďom.  Môžu byť umiestnené na miestach, kde cyklisti pravidelne čakajú, napr. na autobusových zastávkach, kde cyklisti na seba čakajú (malé skupiny školákov), atď.

Treba brať do úvahy, že prístrešky musia byť navrhnuté tak, aby bolo ľudí pod prístreškami z  vonkajšej strany vidieť – zabezpečenie spoločenskej bezpečnosti.

Obrázok č. 30: prístrešok pre bicykle vo Veľkej Británii

- Podporná infraštruktúra

Existujú aj iné podporné prvky, ktoré cyklistom  poskytujú vyšší  komfort pri bicyklovaní, hlavne za škaredého počasia. V priestoroch pre parkovanie bicyklov treba  uvažovať aj s uzamykateľnými boxami. Rovnako firmy môžu pre svojich zamestnancov poskytovať uzamykateľné boxy, ako aj miestnosť, kde si môžu vysušiť svoje zmoknuté odevy.

## Posúdenie cyklistických trás v Bratislave

V predchádzajúcich častiach sme detailne uviedli odporúčania pre plánovanie infraštruktúry a zariadení pre nemotorovú dopravu.  V  tejto kapitole posúdime na základe uvedených odporúčaní realizovateľnosť infraštruktúry na štyroch cyklo trasách v Bratislave, t.j. na Viedenskej ceste, Promenáde PKO, Košickej a Pribinovej ulici (pozri obrázok č. 31).

Obrázok č. 31: posudzované štyri cyklo trasy

- Viedenská cesta

Obrázok č. 32: mapa Viedenskej cesty

Analýza: v tomto koridore sa nachádza samostatný obojsmerný cyklo pruh. Farebný povrch je však len na komunikačných uzloch. Na komunikačnom uzle pod Novým mostom môžu autá parkovať na ľavej strane cesty. To znamená, že vodič auta musí križovať cyklo pruh, aby mohol zaparkovať, pričom na tomto mieste cyklisti prichádzajú z oboch smerov. Takéto riešenie je veľmi nebezpečné pre cyklistov.

Odporúčania :

- označiť farebne celý cyklo pruh (nielen prechod) buď zelenou alebo modrou farbou (pozri § 3.3.6).

- Zakázať parkovanie áut na miestach pod mostom (vid obrázok 33 – vpravo)

Obrázok č. 33: súčasná situácia na Viedenskej ceste

- Promenáda PKO

Analýza: Promenáda PKO je dobrým  príkladom koridoru vyhradeného pre nemotorovú dopravu, kde je pohyb chodcov a cyklistov oddelený. V lete, keď sa po promenáde prechádza a bicykluje veľa ľudí, dochádza na cyklo pruhu a chodníku pre chodcov k zmiešanému pohybu chodcov a cyklistov. Situácia, kedy sa chodci pohybujú v cyklo pruhu znižuje rýchlosť a komfort cyklistov a ohrozuje chodcov.

Obrázok č. 34: Promenáda PKO

Odporúčania:

- Farebne označiť cyklo pruh buď zelenou alebo modrou farbou a do stredu namaľovať zreteľnú bielu prerušovanú čiaru kvôli oddeleniu oboch smerov pohybu (pozri § 3.3.6).

- Bolo by perfektné, keby sa dal chodník pre peších trochu nadvihnúť, aby bol vyššie ako cyklo trasa, a tak zabrániť miešaniu sa cyklistov a chodcov. Toto riešenie však môže byť ťažšie realizovateľné, nakoľko chodník bol zriadený s cieľom umocniť architektonický koncept tejto zóny. Preto za danej situácie je absolútne nevyhnutné farebne odlíšiť cyklo pruh a zvážiť možnosť inštalovania nízkeho obrubníka v strede priestoru, ktorým by sa cyklo pruh oddelil od chodníka pre peších.

- Košická ulica

Obrázok č. 35: mapa Košickej

Analýza: Cyklo pruh na Košickej je oddelený od motorovej dopravy, čo je na tejto ulici momentálne vhodné z hľadiska rýchlosti premávky. Je potrebné však venovať pozornosť dvom situáciám.

Po prvé, na tejto ulici je zastávka autobusu, kde autobusy zastavujú na vozovke (v cyklo pruhu). To núti cyklistov, aby v ceste pokračovali buď obídením stojaceho autobusu alebo počkali, kým autobus odíde.  Čiže buď zastavia a počkajú alebo sa včlenia do motorovej dopravy, aby autobus obišli.

Po druhé, autá parkujú pozdĺž celej cesty, čo núti vodičov áut križovať cyklo pruh.

Preto je potrebné prijať také opatrenia, ktorými sa bezpečnosť cyklistov na tejto ulici  zvýši.

Obrázok č. 36: súčasná situácia na Košickej (vľavo: konflikt s autobusovou zastávkou, vpravo: konflikt s parkujúcimi autami)

Odporúčania:

V prípade oboch vyššie uvedených situácií je lacným riešením farebné odlíšenie celého cyklo pruhu buď zelenou alebo modrou farbou (viď § 3.3.6).  Farebný povrch cyklo pruhu nezabezpečí cyklistom len pocit bezpečia, ale zároveň upozorní aj vodičov autobusov a áut na možný výskyt cyklistov.

Pri zastávke autobusu by bolo dokonalým riešením jej oddelenie od cyklo pruhu. Takéto riešenie si však vyžaduje veľký priestor, a preto je potrebné aspoň zreteľné vyznačenie autobusovej zastávky.  Cyklo  pruh môže byť jednoducho v priestore autobusovej zastávky prerušený (viď obrázok č. 37).

Obrázok č. 37: príklad zastávky autobusov v cyklo pruhu vo Veľkej Británii (zdroj: Cycling England)

- Pribinova ulica

Analýza: Pribinova predstavuje oblasť, ktorá bola navrhnutá pre používateľov áut. Nachádza sa v blízkosti centra mesta a veľkého obchodného centra Eurovea, ktoré láka veľký počet návštevníkov, vrátane chodcov a cyklistov. Preto by mala byť táto oblasť ľahko dostupná bicyklom aj pešo. Infraštruktúra pre nemotorovú dopravu však v tomto úseku absolútne chýba.

Obrázok č. 38 ukazuje ako sa cyklisti a chodci včleňujú do premávky na ceste.

Obrázok č. 38: súčasná situácia v koridore Pribinova

Odporúčania :

Dopravná situácia na Pribinovej sa musí zlepšiť tak, aby bola prístupná nielen na bicykli a pešo, ale zároveň pre cyklistov a chodcov aj bezpečná.  Preto je potrebné vypracovať Plán cirkulácie dopravy. Koncept tohto plánu pozostáva z nasledovných komponentov:

- Zníženie intenzity dopravy

Zníženie intenzity dopravy sa dá dosiahnuť stanovením nasledovných opatrení:

- Prístup na Pribinovu z Vajanského nábrežia musí byť uzavretý pre autá a  prístupný len pre autobusy, chodcov a cyklistov.

- Autá, ktoré pôjdu do podzemného parkoviska pred Euroveou musia odbočiť z Dostojevského radu, zabočiť doľava na Krupkovú, zabočiť doprava na Pribinovu , otočiť sa do U-čka a vojsť do podzemnej garáže.

Autá, ktoré prechádzajú týmto koridorom sú vlastne tie, ktoré chcú zaparkovať  v priestoroch Eurovea.  Tí vodiči, ktorí majú v tomto priestore iný cieľ ako Euroveu, môžu  ísť cez Dostojevského rad, Landererovu a Olejkársku.

Takýmito opatreniami sa dá intenzita dopravy v tomto úseku znížiť.

- Realizácia  Koncepcie „cestnej diéty“

Keď sa už podarí znížiť intenzitu dopravy, dá sa zrealizovať koncepcia tzv. „cestnej diéty“ (viď kapitolu 4).  Takto sa dá  počet pruhov na Pribinovej znížiť zo súčasných 2x2 na 2x1 pruh pre autá. Tým  sa vytvorí dostatočný priestor pre nové cyklo pruhy a chodníky.

# Posilnenie stratégie pre oblasť 
    nemotorovej dopravy  v Bratislave

Technická stratégia na zlepšenie infraštruktúry nemotorovej dopravy, uvedená v kapitole 3 nebude sama o sebe garantovať dosiahnutie želaného počtu cyklistov v Bratislave. K tomu je potrebná silná cyklistická politika a angažovaní pracovníci, podieľajúci sa na tvorbe stratégií mesta.

Keď sa pozrieme na mestá vo svete, ktoré úspešne zrealizovali stratégie v oblasti cyklo dopravy,  môžeme vyvodiť záver, že „politika“ je jedným z popredných kľúčových slov. Politika  v oblasti cyklo dopravy je veľmi diskutovanou témou či už v Amsterdame alebo v Kodani. Preto je dôležité, aby stratégia pre rozvoj cyklo dopravy  bola neoddeliteľnou súčasťou politiky pre územné plánovanie, ako aj dopravnej a prepravnej koncepcie.  Niektoré medzinárodné príklady Best Practice, ktoré by sa dali uplatniť v Bratislave , sú napr.:

- Koncepcia kompaktného mesta

Koncepcia kompaktného mesta bola pri rozvoji územnej politiky v meste Groningen (Holandsko) východzím prvkom. Táto koncepcia ponúka celý rad činností, ku ktorým sa občania môžu dopraviť na bicykli. Výsledkom je, že hlavné cyklistické trasy v Groningene sa vybudovali do kruhového tvaru, kde je možné sa do  centra mesta, kde ľudia bývajú, pracujú a nakupujú, dostať z rôznych smerov.

Viac informácií o  koncepcii  kompaktného mesta nájdete na stránke http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_city.

Obrázok č. 39: hlavné cyklo trasy v Groningene (zdroj: Fietsberaad, 2006)

- Koncepcia „cestnej diéty“

„Cestná diéta“ je technika plánovania dopravy, kde sa autám vyhradí užšia časť cesty. Počet pruhov na ceste sa  zníži (napr. z počtu 2x2 pruhov na 2x1). Voľný priestor sa potom využije na chodníky, cyklo pruhy alebo na pruhy pre hromadnú dopravu. Táto koncepcia môže byť dobrým a cenovo dostupným riešením pre Bratislavu práve pri budovaní cyklistickej infraštruktúry, bez potreby rozšírenia existujúcich ciest.

- Centrum mesta pre chodcov

Od mestskej samosprávy si vyžaduje veľkú odvahu, aby zakázala pohyb áut v centre mesta a vytvorila pešiu zónu.  Určite sa dá očakávať  značný odpor zo strany užívateľov áut. Zavedením takého opatrenia do praxe sa však dá vybudovať centrum mesta, kde sa dá  príjemne žiť, pracovať aj nakupovať.

Ďalšou výhodou pešej zóny je, že do projektu pešej zóny sa cyklo pruhy dajú relatívne ľahko zakomponovať.

Centrum Bratislavy má už vybudovanú pešiu zónu a tento priestor môžu spolu s chodcami relatívne jednoducho  využívať aj cyklisti. Prekážkou je však veľké množstvo áut, ktoré stále v rozpore s predpismi parkujú v peších zónach. Tento problém je potrebné vyriešiť prísnejšou legislatívou.

- Parkovacia politika

Na zníženie počtu áut sa v mnohých mestách ako najúčinnejší spôsob osvedčilo zavedenie parkovacej politiky a regulácie parkovania.

V Holandských mestách s vysokou mierou cyklo dopravy  sa parkovacia politika stala významným politickým  nástrojom. V centrách miest, ako aj v ich  širšom centre sa zaviedli poplatky za parkovanie a doba parkovania dostala časové obmedzenia.

V samom centre Amsterdamu sú napr. za parkovanie až 4,00 € za 15 minút.  Ale naopak, na parkoviskách P + R (zaparkuj a choď MHD), ktoré sa nachádzajú na okraji mesta,  zaplatia vodiči áut iba 8,00 € za 24 hodín. Tento poplatok zároveň zahŕňa  bezplatné využívanie hromadnej dopravy a verejných bicyklov, ktorými sa dá dostať do centra mesta.

Obrázok č. 40: značka pre zónu parkovania s vyznačenou max. dobou parkovania 2 hodiny (Holandsko)

- Používanie  bicyklov v kombinácii s hromadnou dopravou

Okrem zabezpečenia parkovania bicyklov pri zastávkach hromadnej dopravy, ako je uvedené v § 3.4, rovnako dôležité je zabezpečiť napojenie cyklo trás na zastávky (regionálnej) verejnej dopravy (železničné a autobusové stanice), t.j. Hlavnú stanicu v Bratislave, železničnú stanicu v Petržalke, na Novom Meste a na Vinohradoch.

Pri zavádzaní systému zdieľania bicyklov (bike sharing) v Bratislave sa odporúča, aby sa bike sharingové stanovištia umiestnili práve v blízkosti zastávok hromadnej dopravy, čím je možné zabezpečiť pohodlné spojenie na posledný úsek cesty do miesta určenia.

# Zvýšenie povedomia verejnosti  
    v oblasti  nemotorovej dopravy

V tejto kapitole je uvedený za zoznam aktivít,  ktoré je potrebné realizovať v oblasti zvýšenia povedomia verejnosti v Bratislave o spôsobe pravidelnej dopravy  bicyklom a pešo.

## Možnosti na vytvorenie značky a loga

Vytvorenie značky a loga pre systém nemotorovej doprav predstavuje veľmi dôležitú časť celého procesu. Značkou a logom sa tvorí  imidž systému a mesto sa ním identifikuje. Rovnako pri zvyšovaní povedomia verejnosti v oblasti nemotorovej dopravy  zohráva veľmi dôležitú úlohu aj marketing takéhoto systému.

V prípade Bratislavy musia činnosti spojené so zavedením značky počkať, kým nebude v meste vybudovaná základná cyklistická infraštruktúra. Preto sa na začiatku odporúča označiť Bratislavu značkou „Mesto pre ľudí“, čo evokuje predstavu mesta,  ktoré je ústretové k chodcom aj cyklistom.

Neskôr, keď bude infraštruktúra nemotorovej dopravy v Bratislave lepšie rozvinutá, sa môže zaviesť napr. označenie „Bratislava - cyklistické mesto“. Niečo podobné, ako sa uskutočnilo v  Kodani (I bike CPH – bicyklujem v Kodani) a v Amsterdame (Amsterdam loves bicycles – Amsterdam miluje bicykle) v rámci celej komunikácie v podobnom štýle s použitím nasledovných sloganov:

Obrázok č. 41: príklady zavedenia rôznych typov loga na podporu bicyklovania v Kodani a Amsterdame

## Propagácia

Je dôležité si uvedomiť, že kto si nerobí reklamu, len ťažko si ho niekto všimne.  Pri propagovaní pešej chôdze a bicyklovania ako spôsobov dopravy je oveľa efektívnejšie zdôrazňovať, že chôdza a bicyklovanie sú aktivity prospešné pre obyvateľov, miesto aby sa  zdôrazňovali výhody takéhoto pohybu po meste pre zlepšenie klímy. Inými slovami, je potrebné  propagovať výhody uvedených spôsobov nemotorovej dopravy z finančného, zdravotného, bezpečnostného ako aj environmentálneho hľadiska.

V Bratislave by sa v rámci  propagácie spôsobov nemotorovej dopravy mohli naplánovať napríklad nasledovné činnosti:

- Komunikácia/propagácia cyklistickej politiky u obyvateľom Bratislavy

Komunikácia zohráva pri úspechu implementácie cyklistickej politiky veľmi významnú úlohu. Na  predostretie tejto témy obyvateľom mesta sa odporúča zrealizovať nasledovné opatrenia:

- Informovať obyvateľov o súčasnej aj plánovanej cyklistickej infraštruktúre, a to jednoduchým, zrozumiteľným a pozitívnym spôsobom (nie zdôrazňovaním nebezpečenstiev), prostredníctvom novín a letákov.

- Vydávať letáky s popisom bezpečného správania sa pri jazde na bicykli. Ako príklad uvádzame obrázok č. 42.

Obrázok č. 42: Leták o bezpečnom bicyklovaní v Amsterdame

- Zlepšiť internetovú stránku Cyklotrasy (www.cyklotrasy.sk) tak, aby bola pre jej návštevníkov atraktívnejšia. Mali by na nej byť uvedené informácie, napríklad o existujúcej infraštruktúre, o prebiehajúcich prácach a projektoch v oblasti cyklo dopravy, o možnostiach parkovania bicyklov, cyklistické mapy a informácie o požičovniach bicyklov, a pod..

- Vytvoriť na sociálnych sieťach špeciálne kontá, ako napríklad na Facebooku, Twitteri a Google+, kde by občania mohli prezentovať svoje názory, klásť otázky, zdieľať skúsenosti a informácie.  Zároveň tam  magistrát môže umiestňovať informácie určené občanom a zabezpečiť si tak s nimi interakciu.

- Vytvoriť  novú aplikáciu pre web/telefón s informáciami o cyklo trasách, ktorá pomôže ľuďom dostať sa v Bratislave na bicykli z bodu A do bodu B.

Podobná  on-line aplikácia sa v súčasnosti v Bratislave používa: www.greenriders.sk.

Táto aplikácia pre cyklotrasy sa môže doplniť o nasledujúcu schému, a tak povzbudzovať ľudí, aby si pre pohyb v meste volili trvalo najudržateľnejší spôsob dopravy. Takto môže Magistrát mesta občanom odporúčať najekologickejší, najlacnejší a najzdravší spôsob dopravy.

Spôsob dopravy
ak sa potrebujem niekam dostať:

...km, pôjdem pešo

...km, pôjdem bicyklo

… km, pôjdem MHD

Zdravie
1 km chôdze spáli …Kcal
1 km bicyklovania spáli …Kcal

1 km jazdy autobusom spáli …Kcal

Životné prostredie
1 km chôdze     = …kg CO2

1 km bicyklom     = …kg  CO2

1 km of autom = …kg CO2

Náklady
4 km bicyklom stojí … Euro

4 km by MHD stojí  … Euro

4 km by autom stojí … Euro

Ako inšpirácia je dolu uvedený príklad internetovej stránky Holandskej železničnej spoločnosti, ktorá ukazuje, koľko emisií CO2 sa vyprodukuje pri ceste jedného pasažiera vlakom v porovnaní s množstvom emisií CO2, ktoré uniknú do ovzdušia, ak rovnakú cestu prejde autom.

Porovnanie emisií CO2

Táto cesta vlakom vyprodukuje priemerne o 75 % menej emisií CO2 (2,1 kg) ako rovnaká cesta priemerným autom.

Emisie CO2 pre rovnakú cestu (23 km) vykonanú vlakom:

Vlak  0,7 kg

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na hlavičku zelená cesta s NS .

Porovnanie jazdy 23 km autom.

Malé úsporné vozidlo 
Elektrické 1,1 kg

Hybridné (tento typ vozidla ešte nie je bežný)

Dieslové/LPG  2,5 kg

Benzínové  2,8 kg

Vozidlo strednej kategórie

Elektrické 1,4 kg

Hybridné  2,1 kg

Dieslové/LPG  3,1 kg

Benzínové  3,4 kg

Veľké auto/viacúčelové vozidlo

Elektrické (tento typ vozidla ešte nie je bežný)

Hybridné 4 kg

Dieslové/LPG  4 kg

Benzínové  4,7 kg

Skryť porovnanie CO2

Zdieľať: facebook twitter linkedin

- Organizovanie špeciálnych podujatí

Na podporu „cyklistického posolstva“ sa môžu organizovať napr. nasledovné podujatia:

- Týždeň cyklistiky

Jeden týždeň v roku sa môže zorganizovať Týždeň cyklistiky. Podobná aktivita sa už v Bratislave realizuje (v septembri), a to počas Európskeho týždňa mobility. Hoci toto podujatie sa netýka len cyklistiky, ale aj pešej chôdze a ostatných športových aktivít. Mesto Bratislava môže zvážiť aj organizovanie napr. jarného týždňa cyklistiky, ktorý sa môže konať v máji alebo v júni.

Na podporu takéhoto podujatia u verejnosti môže ako príklad poslúžiť úspešná realizácia podobného podujatia v Holandsku.

Podujatie Trvalo udržateľný deň v Holandsku

„10. október 2012 je v Holandsku trvalo  udržateľným dňom, kedy desiati vrcholní manažéri z rôznych holandských firiem odstavia svoje autá na desať dní v garáži a používajú na cestu do práce iné spôsoby dopravy. Bicykel môže byť samozrejme jedným z týchto spôsobov. Napríklad na cestu na železničnú stanicu alebo na zastávku hromadnej dopravy. Skúsenosti týchto vrcholných manažérov sa potom zverejnia v novinách, v rádiu a na internetových stránkach. Cieľom je, aby sa takýmto spôsobom inšpirovali zamestnanci dotyčných, ale aj ostatní ľudia vo všeobecnosti a na cestu do práce začali chodiť bicyklom.“

Takéto podujatie na podporu propagácie cestovania do práce na bicykli alebo MHD sa v Bratislave snažilo zorganizovať Business Leaders Fórum, a to v rámci svojich členských spoločností.  Úspech bol však malý.

- Deň bez áut

Deň bez áut sa organizuje raz do roka. V mnohých európskych krajinách sa tento deň koná v nedeľu,  v období okolo Svetového dňa bez áut - 22. septembra. V roku 2012 sa napríklad v Holandsku konal v nedeľu 23. septembra. V tento deň takmer všetky oblasti Amsterdamu boli bez automobilovej dopravy, okrem taxíkov a hromadnej dopravy, a to v čase od 9.00 do 17.00 hodiny. Cieľom  tohto dňa je podporiť pohyb  pešo, na bicykli a mestskou hromadnou dopravou.

Deň bez áut existuje už aj v Bratislave, hoci sa neorganizuje v takom veľkom rozsahu, ale len uzavretím menej frekventovaných ulíc v centre mesta.

- Nábor cyklistov-promotérov z radov mládeže

Ako cyklistických promotérov je možné najať skupinu mladíkov, ktorí môžu na podujatiach pre cyklistov predvádzať bezpečné a rýchle cyklistické trasy. Takíto „ukážkoví“ cyklisti  môžu potom k cyklistike pritiahnuť ďalších mladých ľudí, a to potom prezentovali na sociálnych sieťach a na internetovej stránke Mesta Bratislava.

Nábor týchto mladých ľudí je potrebné uskutočniť zaujímavým a pútavým spôsobom, aby  vzbudil v meste  veľkú pozornosť. Podobne, ako to  urobili v Mníchove, keď bola zvolená  cyklistická hviezda Mníchova. Víťazom sa stal 16-ročný chlapec, ktorý prostredníctvom Facebooku zozbieral 1000 hlasov. Ako výhru dostal od primátora 4000 € , ktorá mu bola odovzdaná počas veľkého finále v centre Mníchova. Viac informácií nájdete na stránke http://www.radlstar.de/die-gewinner/.

Nábor cyklistov-promotérov sa robí aj Bratislave. Organizuje ho združenie Cyklokoalícia, tak  jeden až dvakrát do roka, kedy títo cyklisti jazdia  na bicykli po celom meste až po centrum mesta. Takíto cyklisti by sa mali zapájať do viacerých podobných aktivít, aby boli viditeľnejší a verejnosťou vnímaní.  Oslovovať je potrebné médiá, aby takéto aktivity zverejňovali a informovali o nich verejnosť.

- Ceremoniál pri príležitosti otvorenia novej cyklo cesty

Pri ukončení budovania novej cyklo cesty  sa môže zorganizovať otvárací ceremoniál, ktorým sa nové cyklo zariadenie slávnostne predstaví jej užívateľom, napr.  firmám a jej zamestnancom, ako aj obyvateľom z okolia novej cyklo cesty.  Súčasťou takéhoto podujatia môže byť spoločné bicyklovanie s cyklo promotérmi. Na prilákanie ľudí k účasti na tomto podujatí je možné ponúknuť ceny (môžu ich venovať napr. obchody s bicyklami ako súčasť svojej reklamy).

- Propagovanie chôdze a bicyklovania  na cestu do školy

Účelom propagácie pešej chôdze alebo bicyklovania pri ceste do školy je, aby sa zmenilo správanie žiakov škôl a ich rodičov v tomto smere, pretože mnohí rodičia vozia svoje deti do školy autom (čo je potom dôvodom aj pre ich následnú jazdu do práce autom).

Nasledovné opatrenia sa dajú použiť na propagáciu cesty do školy pešo alebo na bicykli:

- Bezpečná cesta do školy pešo alebo na bicykli

V spolupráci  so školami môže Mesto Bratislava vypracovať plán pre každú školu, kde budú uvedené bezpečné pešie aj cyklistické trasy. Pre zaistenie úspechu tejto činnosti je potrebné zlepšiť prostredie v okolí škôl, a to realizáciou opatrení, ktoré zvýšia bezpečnosť detí v premávke.

Najlepšie príklady z Holandsku z oblasti propagácie bezpečného prostredia v okolí škôl

Holandská organizácia Bezpečná premávka Holandska (VVN) organizuje každoročne veľmi známu kampaň s názvom „Opäť sa začína škola“.  Táto kampaň sa začína v prvý deň nového školského roka a trvá dva týždne. Cieľom je vyburcovať vodičov ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, aby si viac všímali žiakov škôl a brali ich ako účastníkov premávky, pretože mnohé deti chodia do školy pešo alebo na bicykli. A nový školský rok vždy znamená aj nové chodníky a nové cyklistické trasy na cestu do nových škôl.

Popri týchto cestách sa umiestňuje množstvo transparentov s nápisom „Opäť sa začína škola“ , ktoré majú zvýšiť pozornosť a ostražitosť účastníkov cestnej premávky.

Zdroj: http://www.veiligverkeernederland.nl/de_scholen_zijn_weer_begonnen (v holandčine).

- Zahrnúť do učebných osnov aj pravidlá cestnej premávky a bezpečného správania.

Ako je uvedené v § 3.3.1, princíp zvyšovania povedomia verejnosti má pre podporu trvalo udržateľnej bezpečnosti veľký význam. Zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti nemotorovej dopravy je potrebné začať už od základnej školy.

V Bratislave sa  už s takýmito aktivitami začalo, a to výukovými programami a realizáciou detských dopravných ihrísk.

Napríklad v Holandsku musia základné školy povinne organizovať pre deti dopravné kurzy. Často je však potrebná aj podpora zo strany mestských samospráv, regiónu a mimovládnych organizácií, čo zvyšuje predpoklad úspechu takejto činnosti.  Jedná sa hlavne o finančnú podporu na zabezpečenie potrebných pomôcok na výučbu na praktických hodinách (napríklad miniatúra dopravnej situácie).

Na holandských základných školách sa v dopravných kurzoch vyučujú nasledovné princípy:

- Školáci  musia poznať dopravné značky a dopravné predpisy, ktoré sa trénujú na praktických hodinách.

- Školáci musia vedieť, ako sa správať v premávke ako chodec, cyklista a pasažier.

- Žiaci sa naučia, ako rešpektovať ostatných účastníkov cestnej premávky a brať do úvahy svoju aj ich bezpečnosť.

- Žiaci sa dokážu rozhodnúť o svojom spôsobe dopravy na základe environmentálnych faktorov ako aj zdravotných a bezpečnostných aspektov.

- Organizovať na školách semináre, projekty alebo podujatia na podporu  požadovaného dopravného správania u žiakov, učiteľov aj rodičov.

Najlepšie príklady z propagácie ciest do školy na bicykli

Biking2skool=Cool (http://www.balancia.com/referenties/meer-referenties/#c430) je projekt na podporu bicyklovania medzi študentmi v  Haagu (Holandsko). V rámci tohto projektu absolvovali študenti viaceré lekcie. Na týchto hodinách si študenti na mape nakreslili cyklistickú trasu z domu do školy, zaregistrovali sa na internetovej stránke Biking2skool=Cool a uviedli vzdialenosť medzi svojim domovom a svojou školou a  potom mohli na webovej stránke sledovať svoje virtuálne najazdené kilometre. Nakoniec dostali informácie, ako takýmto spôsobom cestovania môžu šetriť životné prostredie.

- V piatok pešo

Pre školákov sa môže raz týždenne organizovať podujatie, kedy pôjdu do školy pešo.  Do takéhoto  podujatia sa musí zapojiť čo možno najviac škôl. Piatok je posledným vyučovacím dňom v týždni. Deti sa v tento deň väčšinou tešia, že sa blíži víkend. Tento pocit ich radosti sa dá využiť na to, aby v tento deň išli do školy aj zo školy pešo.

Najlepšie príklady z propagácie ciest do školy pešo

Akcia „V stredu pešo“ sa koná vo Veľkej Británii už od roku 1995. Zúčastňuje sa jej 300 000 detí z 1 900 škôl.  Na podporu účasti na tejto akcii sa používa odznak, ktorý každý mesiac dostane každé dieťa, ktoré sa na akcii zúčastní. Tak si deti v počas roka môžu nazbierať rôzne odznaky. (viď obrázok nižšie). Táto aktivita je jednoduchá, ale veľmi účinná.

- Propagácia bicyklovania na cesty do práce

Mesto Bratislava môže okrem propagovania ciest do práce na bicykli medzi štátnymi zamestnancami získať pre túto ideu aj firmy a podniky, ktoré budú propagovať a podporovať  u svojich zamestnancov takýto spôsob dopravy do zamestnania. Pre veľké podniky sa môže zorganizovať workshop s nasledovnými témami:

- Poskytnutie priestoru na zaparkovanie bicyklov v blízkosti kancelárií (bezpečné, v dohľade strážnika, pod prístreškom a v blízkosti vstupu do areálu podniku);

- preplácanie takej sumy za používanie súkromného bicykla ako za súkromné auto.

- Nadviazať spoluprácu s obchodným sektorom

Mesto Bratislava potrebuje nadviazať spoluprácu s tými subjektmi, ktoré sú často navštevované práve užívateľmi nemotorovej dopravy,  ako napr. s nákupnými centrami, business centrami, firmami, hotelmi a obchodmi. Magistrát môže takýmto subjektom vydať certifikát, napr. „Priateľský k cyklistom“. Získať takéto osvedčenie by mohli subjekty, ktoré pre svojich návštevníkov zabezpečenia vhodné parkovanie ich bicyklov a takýto certifikát môžu využiť pre marketingové účely.

- Systém zdieľania verejných bicyklov (Bike sharing)

Ako je uvedené v § 2.3, v Bratislave sa plánuje skoré zvedenie systému zdieľania bicyklov.  Ako inšpiráciu uvádzame pár obrázkov, ktoré boli použité na reklamu takýchto systémov.  Dobrý imidž takéhoto systému je potrebný k tomu, aby ho jeho užívatelia stále vnímali a využívali.  Jeho zavedenie zvyšuje hrdosť obyvateľov mesta, že takýto systém bike sharingu je v ich meste zavedený.

Nižšie sú uvedené logá systému zdieľania bicyklov v Paríži (Velib), Washingtone (City Bikes), Montreale (Bixi) a v Mexiko City (Ecobici).

- Propagácia  bezpečného bicyklovania a jazdenia

Ako je uvedené v § 3.3.1 , na podporu trvalo udržateľnej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky je dôležitý princíp ohľaduplnosti. Mesto Bratislava plánuje v roku 2013 zorganizovať informačnú kampaň, ktorá by mala spropagovať zdravú interakciu medzi vodičmi a cyklistami, medzi cyklistami a chodcami,  a tým zvýšiť bezpečnosť cyklistov. Témy kampane by mali byť nasledovné:

- „Cesta nie je  len pre autá“ – pre zvýšenie povedomia vodičov, aby si uvedomili aj prítomnosť cyklistov v premávke;

- „Dodržuj bezpečnú vzdialenosť!“ - na zvýšenie povedomia vodičov, aby dodržiavali bezpečný odstup od cyklistu pri jeho predbiehaní;

- „Vidieť a byť viditeľný“ – na zvýšenie miery používania svetiel na bicykloch; a

- „Poďakuj sa chodcom“ – pre zvýšenie povedomia u cyklistov, keď predbiehajú chodcov.

Dolu sú uvedené niektoré najlepšie príklady  kampaní, zameraných na zvýšenie povedomia účastníkov cestnej premávky, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť a  možnosti vyhnúť sa vzniku nebezpečných situácií, ako aj hnevu a agresii v dopravných situáciách, spôsobených nevhodným správaním:

- „Jazdite srdcom“, organizované Ministerstvom dopravy a verejných prác Holandska v roku 2007 (http://www.copenhagenize.com/2009/11/drive-with-your-heart.html);

- „Mestá fit pre cyklistiku“ podľa britských novín The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/public/cyclesafety/).

Medzinárodná best practice ukazuje, že najúčinnejší spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť cyklistov a zabrániť ich kolíziám s autami, je oficiálne zahrnutie témy „ako sa chovať k cyklistom v cestnej premávke“ do jázd aj do záverečných testov v autoškolách.

## Akčný plán pre zvýšenie povedomia v oblasti 
     nemotorovej dopravy

Všetky činnosti uvedené v § 5.2 sa môžu realizovať v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. Činnosti uvedené v tabuľke č. 4 sú zostavené ako  časť Akčného plánu na roky 2013-2014. Tento Akčný plán má za cieľ zvýšiť povedomie v oblasti nemotorovej dopravy nielen u obyvateľov, ale aj u ostatných zainteresovaných strán a rozhodujúcich orgánov magistrátu.

Najvýznamnejšou skutočnosťou je, že Mesto Bratislava sa chce chopiť iniciatívy a  vedenia pri implementovaní potrebných aktivít a zapojení všetkých zainteresovaných strán.

## Tréning zainteresovaných strán

Táto  správa sa dá využiť ako materiál na tréning zainteresovaných strán, ak medzinárodní aj lokálni experti pre tento komponent pridajú ešte niekoľko technických doplnení,  ako napr. plánovanie križovatiek s cyklistickou dopravou ako rovnocennou súčasťou premávky, rozmery rôznych segmentov pre cyklo infraštruktúru a intenzity dopravy.

| # | Dátum | Činnosť | Cieľová skupina | Komunikačné médium | Zodpovedná inštitúcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | Komunikácia cyklistickej politiky obyvateľom | Verejnosť | Letáky, týždenné články v novinách | Magistrát |
| 2 | 2013 | Zlepšenie web stránky www.Cyklotrasy.sk | Verejnosť | Internetová stránka | Magistrát |
| 3 | 2013 | Zavedenie bike sharingu (pohyb po Bratislave na zdieľanom bicykli) | Verejnosť | Rádio, TV, miestne médiá, internetová stránka Cyklotrasy, sociálne siete | Magistrát |
| 4 | 2013 | Zavedenie zdieľania bicyklov | Mestské časti | Workshop | Magistrát |
| 5 | 2013 | Inštalácia stojanov na bicykle (odkomunikovanie lokalít, kde v meste bicykel zaparkovať) | Verejnosť, cyklisti | Internet, miestne médiá, sociálne siete, mapa umiestnení stojanov na bicykle | Magistrát |
| 6 | 2013 | Konferencia odborníkov na rozvoj nemotorovej dopravy | Odborníci | Konferencia, workshop | Magistrát |
| 7 | 2013 | Informačná kampaň zameraná na bezpečnosť cyklistov | Motoristi | Billboardy, internet, e-mail, sociálne siete | Magistrát |
| 8 | Apríl 2013 (raz ročne) | Jarný týždeň cyklistiky | Verejnosť, spoločnosti | Sociálne siete, billboard, letáky (v meste, v školách a spoločnostiach) | Magistrát, MČ spolu s mimovládnymi org. |
| 9 | Apríl 2013 | Implementácie novej parkovacej stratégie (je lacnejšie ísť do mesta na bicykli) | Verejnosť | Internetová stránka, miestne médiá, sociálne siete | Magistrát, Dopravná polícia |
| 10 | Apríl 2013 | Implementácie novej parkovacej stratégie | Ľudia z rozhodovacieho procesu | Workshop | Magistrát |
| 11 | September 2013 (raz ročne) | Európsky týždeň mobility | Verejnosť, firmy | Sociálne siete, billboardy, letáky (v meste, v školách a spoločnostiach) | Magistrát, MČ spolu s mimovládnymi org. |
| 12 | 2013 | Komunikácia ohľadne povinnosti zabezpečiť pred verejnými budovami priestor na zaparkovanie bicyklov | Stavebné firmy, developeri | Workshop, lokálne médiá | Magistrát |
| 13 | 2013 | Deň bez áut | Verejnosť, firmy | Rozhlas, TV, miestne médiá, internetová stránka Mesta Bratislava, sociálne siete | Magistrát, mestské časti spolu s MVO |
| 14 | 2014 | Nábor cyklistov-promotérov | Mládež | Rozhlas, TV, miestne noviny, sociálne siete, internetová stránka Cyklotrasy | Mimovládne org. za podpory, magistrátu a MČ |
| 15 | 2014 | V piatok pešo | Školáci | Stretnutia s riaditeľmi škôl, sociálne médiá | Magistrát, zdravotnícke organizácie, Ministerstvo zdravotníctva, mestské časti |

Tabuľka 3: Akčný plán na roky 2013-2014 na  zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti nemotorovej dopravy

# Závery a odporúčania

## Závery

Z výsledkov tejto štúdie môžeme vyvodiť nasledovné závery:

- V Bratislave už existujú dobre riešené cyklo pruhy. Vo viacerých lokalitách mesta sú však fragmentované, ich prepojenie a napojenie na sieť hromadnej dopravy ešte nie je náležite doriešené.

- Pešie zóny a vhodné chodníky sa nachádzajú prakticky v celom meste. Je nutné uplatňovať lepšiu vymožiteľnosť práva pri zákaze zaparkovať auto na chodníku a v peších zónach.

- V Bratislave existuje značný potenciál na zvýšenie počtu cyklistov.

- V súčasnosti nie sú v Bratislave spôsoby nemotorovej dopravy významne obsiahnuté v politike územného rozvoja, ani v politike rozvoja dopravy. Priestor mesta je navrhovaný predovšetkým pre autá. Nemotorová doprava je na poslednom mieste.

## Odporúčania

Aby sa cieľ a zámer tejto štúdie naplnil, odporúčajú sa nasledovné kroky:

- Je nevyhnutné vypracovať koncepciu siete nemotorovej dopravy, ktorá by obsahovala hierarchiu cyklo trás v centre mesta aj v  mestských častiach.

- Stratégia rozvoja cyklo dopravy musí byť vnímaná ako jedna z dôležitých politických tém a musí byť plnohodnotným komponentom politiky územného rozvoja mesta ako aj politiky rozvoja dopravy v Bratislave.

- Najlepšie príklady (best practice) z medzinárodného hľadiska rozvoja cyklo dopravy sú v tejto štúdii uvedené.  Magistrát mesta Bratislava ich môže využiť spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje podmienkam mesta.

- Vo fáze realizácie je možné dohodnúť sa na podpore zo strany medzinárodného experta, v prípade, že by bolo potrebné odkonzultovanie najefektívnejšieho procesu implementácie výsledkov tejto štúdie.

- Pri implementácii stratégie rozvoja nemotorovej dopravy sa pre Bratislavu  odporúčajú nasledovné kroky:

| 1. krok – Organizačný rámec |  |
| --- | --- |
| # | Činnosti |
| 1 | Vytvoriť projektový tím v rámci magistrátu Bratislavy, ktorý by sa podieľal na plánovaní a riešení (pod vedením plánovača dopravy a za účasti členov Cyklokomisie, Cyklokoalície, atď.). |
| 2 | Vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by bola zodpovedná za prijímanie rozhodnutí (pod vedením primátora mesta a za účasti orgánov verejnej správy, polície a ostatných zainteresovaných strán). |
| 2. krok – Technické riešenia |  |
| # | Činnosti |
| 3 | Identifikovať zdroje a destinácie v meste a preveriť, či sú v daných lokalitách cyklo trasy. |
| 4 | zadefinovať štruktúru siete cyklo trás a chodníkov: - mestské cyklo trasy (spájajúce obytné zóny s dôležitými destináciami) - cyklo trasy v mestských častiach - cyklo trasy v okolí mesta (špeciálne opatrenia nie sú nevynutné) |
| 5 | Definovať systém klasifikácie ciest s maximálnou povolenou rýchlosťou: - miestne prístupové cesty max. 30 km/h (pomalá premávka) - hlavné cesty: > 50 km/h (rýchla premávka) - rozvádzacie cesty: max. 50 km/h |
| 6 | Zadefinovať opatrenia na utlmenie dopravy (hlavne na miestnych prístupových cestách) |
| 7 | Pre jednotlivé úseky trás zadefinovať vhodnú infraštruktúru a typy križovatiek: - Zmiešaná alebo separovaná premávka? - cyklo trasa, cyklo chodník alebo cyklo pruh? - Aký typ križovatky? |
| 8 | Štandardizovať a unifikovať farby a symboly cyklo značenia |
| 9 | Zadefinovať miesta umiestnenia značiek a informácií, na nich uvedených |
| 10 | Zadefinovať štandardnú farbu povrchu cyklo chodníkov |
| 11 | Určiť lokality pre parkovanie bicyklov a ich kapacitu |
| 12 | Zakázať parkovanie áut na chodníkoch |
| 13 | Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry na mestských cyklo trasách (vrátane prepojení na železničné a autobusové stanice) |
| 14 | Zavedenie parkovacích poplatkov v celom meste a systému vymáhania pokút za nedovolené parkovanie |
| 3. krok – zvýšenie povedomia verejnosti o nemotorovej doprave |  |
| 15 | Vytvorenie značky Bratislavy ako mesta pre ľudí |
| 16 | Implementácia Akčného plánu 2013-2014 na zvýšenie povedomia verejnosti o nemotorovej doprave |

# Literatúra

- CROW. Design manual for bicycle traffic, Jún 2007.

- Fietsberaad. Continuous and integral: CThe cycling policies of Groningenu and other European cycling cities. Apríl 2006.

- Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Slim reizen: Hoe Europese landen, steden en regio’s gedrag veranderen. August 2012.

- Örebro Municipality. Cycling inspiration book . 2007.

Prílohy

Príloha 1 – Pravidlá  pre parkovanie 
                  bicyklov

Príloha 2 – Pravidlá pre navrhovanie 
                  komunikácií pre nemotorovú 
                 dopravu

www.bratislavasightseeing.com