REVÍZIE

| 1 | Marec 2014 | Doplnenie značenia | Pokrivčák | Snopko | Pokrivčák |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | December2013 | Prvé vydanie | Pokrivčák | Snopko | Pokrivčák |
| Rev. | Dátum | Vydanie, zmena | Vypracoval | Kontroloval | Ved. projektu |

# 1 Všeobecná časť

## Identifikačné údaje

Stavba:  Cyklotrasa Trenčianska, úsek Bajkalská- Dulovo námestie, zmena organizácie dopravy

Miesto stavby: Bratislava, mestská časť Ružinov

Parcelné čísla:  Dulovo námestie-21824/1, 21824/3, Trenčianska – 21825/1, 21825/2, 15296/4

Katastrálne územie: Bratislava Mlynské Nivy

Druh stavby: rekonštrukcia

Stavebník:  Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy  Junácka  4, 831 04 Bratislava

Štatutárny zástupca:  vo veciach zmluvných Ing. Jozef Chynoranský, riaditeľ

Vo veciach technických : Ing. arch. Katarína Szabová

IČO/DIČ:     00 179 663   2020801695

Projektant:

Hlavný projektant:  INPROP inžinierske a projektové práce

Osloboditeľská 8, 831 07 Bratislava

IČO/DIČ:     17 400 244, DIČ 1023310178

Hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Pokrivčák

Projektant:  TAROSI c. c. , s. r. o.

Slávičie údolie 106

811 02 Bratislava

Projektant časti CDS: PROJ- SIG, s. r. o

Jókaiho 47

821 06 Bratislava

## Základné údaje charakterizujúce stavbu:

### Druh cesty a jej funkcia:

Miestna komunikácia Trenčianska ulica  je kategórie B3 smerovo rozdelená , triedy MZ 19/50

Cyklotrasa na tejto ulici je komunikáciou  funkčnej triedy D2 „cyklistická komunikácia dvojpruhová obojsmerná  celkovej šírky 3  m smerovo nerozdelená“.

Ostatné dotknuté komunikácie: Miletičova   je funkčnej triedy B1 kategória  MZ 14/50.

Ružova dolina je funkčnej triedy C3 kategórie 7,5/50

Gemerská a Liptovská sú tiež funkčnej triedy C3 kategórie 7,5/50

### Popis súčasného stavu

Cyklotrasa na Trenčianskej ulici  v mestskej časti Bratislava- Ružinov má dĺžku 1,046  km a je situovaná v stredovom páse Trenčianskej ulice, ktorý bol zeleným pásom  so stromami. Je šírky 3 m  a pozostáva z dvoch  protismerných cyklistických pruhov oddelených len stredovou čiarou.  Je spevnená  s asfaltovým povrchom. Cyklotrasu križuje niekoľko ulíc, z ktorých najmä križovanie Miletičovej ulice a ulice Ružova dolina nie je v súčasnosti doriešené a v týchto križovatkách je cyklotrasa prerušená ochranným zábradlím a príkazom zosadni z bicykla. Cyklisti musia tieto križovatky obchádzať cez priechody pre chodcov  a chodníky vedľa cesty. Trenčianska ulice je smerové rozdelená obojsmerná komunikácia kategórie MZ 19/50.

Riešený úsek začína v križovatke Dulovo námestie- Košická. Ide vo východnej časti Dulového námestia  s rozdelenými  cyklistickými pruhmi po oboch stranách zástavby až po križovatku Dulovo námestie- Trenčianska. Tam sa cyklistické pruhy spájajú do jednej trasy umiestnenej v stredovom páse medzi stromami. Prvým križovaním s cyklotrasou je pripojenie Gemerskej ulice v km cca 0,213. Križovatka Gemerská– Trenčianska je stykovou križovatkou a sú v nej   umožnené napojenie z Gemerskej do oboch smerov Trenčianskej. Priechod cez  cyklotrasu je v súčasnosti  vyznačený zvislým dopravným značením.

Ďalšou križovatkou je styková križovatka Liptovská- Trenčianska   cca v km 0,277 cyklotrasy s napojením Liptovskej  do Trenčianskej len do smeru k Dulovému námestiu. Stredový pás je neprejazdný a sú tam zábrany. Priechod cyklotrasy v stredovom páse  je v dezolátnom stave s veľkými terénnymi nerovnosťami.

V km cca 0,375  trasy je  prie sečná križovatka Miletičova- Trenčianska, v ktorej je hlavnou cestou Miletičova.  Križovatka je riadená cestnou dopravnou signalizáciou bez riadenia cyklodopravy. Tu je cyklotrasa prerušená.

Ďalšia priesečná križovatka je v km 0,585 cyklotrasy a to Trenčianska- Ružová dolina. Hlavnou ulicou je tu Trenčianska avšak okrem zvislého dopravného značenia, v križovatke absentuje organizácia všetkých doprav. Naviac vo vzdialenosti 35 pred križovatkou je  priechod cez stredový pás, ktorý využívajú aj vozidla MHD na otáčanie. Ďalší priechod je vo vzdialenosti  80  m za križovatkou a slúži pre prístup do areálu Mraziarni.

Priesečná križovatka v km 0,830 cyklotrasy  Priemyselná- Trenčianska je v súčasnosti neprejazdná. Stredový pás, v ktorom je aj cyklotrasa je fyzicky oddelený zábranami. Podobne aj fyzicky oddelený aj spevnený priechod v km 0,91 cyklotrasy, ktorý je dlhy až 48 m. Priechodný stredový pás a tým aj križovatka s cyklotrasou je až v km 0,98 cyklotrasy a slúži pre prístup k čerpacej stanici PHM, areálu Lídl a tiež do Priemyselnej ulice. Pred priechodom je pre ľavé odbočenie odbočovací pruh a priechod je aj označený zvislými dopravnými značkami A16 pozor cyklista.

Po zrealizovaní stavby Trolejbusová trať Trenčianska, na ktorú je už vydané stavebné povolenie sa otvorí aj priechod cez stredový pás v km 0,9375, ktorý bude slúžiť  len pre otáčanie trolejbusov na predĺženej trase. Podľa projektu vypadne obratisko v km 0,5815 pred križovatkou s Ružovou dolinou.

Riešený úsek končí v styku s Bajkalskou ulicou v km 1,015 cyklotrasy. Samotný priechod cyklistov cez  Bajkalskú ulicu je riešený  v inej dokumentácií.

### Cieľ a účel stavby:

Cieľom   stavby  je zlepšenie preferencie a kontinuality už vybudovaného úseku cyklotrasy na Trenčianskej ulici.  Najväčšími bodovými zavadami cyklotrasy sú najmä nedoriešené priechody cyklistov cez križovatky Trenčianska – Ružová dolina (TN-RD) a križovatky Trenčianska- Miletičova (TN-MI) .  Tiež v križovatke Trenčianska – Liptovská je vplyvom výstavby kanalizácie poklesnutá vozovka  čo je tiež  bodovou Závadou cyklotrasy.  Na Dulovom námestí je dostatok priestoru ale, nie sú dostatočne vyznačené jednotlivé funkcie dopravného priestoru.

Cieľom navrhovanej stavby je stavebnými úpravami dopravným značením odstrániť uvedené Závady.

## Prehľad východiskových podkladov

- Zmapovanie súčasného stavu

- Mapové podklady  z projektu cyklotrasy  spracovanú firmou DIC s.r.o. Bratislava v 01 2007.

- Technické mapy mesta dodané Objednávateľom

- Aktuálna katastrálna mapa

- Cyklotrasa Trenčianska, úsek Bajkalská – Dulovo námestie- štúdia spracovaná INPROP v 09/2013

- Vyjadrenie zainteresovaných zložiek k štúdií (magistrát hlavného mesta SR Bratislavy , Dopravný podnik Bratislava, Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Mestská časť Ružinov)

- Prerokovanie projektu v rozpracovanosti z KR PZ a mestskou časťou Ružinov

- Projekt stavby „Trolejbusová trať Trenčianska z 03/2012.

## Členenie stavby:

Všetky stavebné úpravy a dopravné značenie navrhované v tomto projekte sú ako jeden stavebný objekt.  Každá križovatka môže byť samostatnou časťou realizovanou samostatne. Samostatnou časťou je aj úprava cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Miletičova- Trenčianska kde pribudne aj signalizácia pre cyklistov.

## Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu a súvisiace investície

V Trenčianskej ulici sa plánuje predĺženie trolejbusovej trasy až po Lidl a s novými zastávkami v jazdných pruhoch trenčianskej. Predĺženie je riešené v stavbe „Trolejbusová trať Trenčianska „ z ktorej nová situácia trate je zakreslená do koordinačných situácií D-1 a D-2.  V súčasnosti nie je známe, ktorá stavba pôjde skôr, avšak realizáciou stavby Trolejbusová trať  nebudú dotknuté aj  už realizované stavebné úpravy v rámci cyklotrasy. Pribudne len ďalší prechod cez cyklotrasu a to v km 0,94 cyklotrasy, ktorý  bude potrebné označiť značkami A16+E7.

## Prehľad jednotlivých užívateľov a správcov

Stavba  verejnoprospešnou stavbou a jej užívateľom bude  cyklistická verejnosť.  Správcom cyklotrasy  vrátane doplnenej CDS bude súčasný správca komunikácie t. j. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy odbor cestného hospodárstva.

# Pripomnenky k návrhu štúdie a ich plnenie V PD

Návrh štúdie zmeny organizácie dopravy po Trenčianskej ulici bol písomne prerokovaný s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy- oddelením dopravného inžinierstva, Dopravným podnikom Bratislavy, Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Bratislave, Mestskou časťou Ružinov a Generálnym investorom Bratislavy. Ich stanoviska a vyjadrenie sú v dokladovej časti štúdie.   K pripomienkam jednotlivých organizácií  uvádzame nasledovné:

## Magistrát hl. mesta SR

Magistrát súhlasí s úpravou CDS v križovatke Miletičova- Trenčianska podľa štúdie ale v križovatke Ružova dolina- Trenčianska do poručuje variant bez CDS.  V tomto variante požaduje rozšíriť jestvujúci prejazd od Miletičovej, a v prejazde od Bajkalskej požaduje  preveriť aj  odbočenie z Mraziarni k Bajkalskej.

Práve na základe odporúčania Magistrátu  je v PD riešená križovatka TN-RD bez CDS. Po konzultáciách s KR PZ bol spracovaný variant s prechodnou križovatkou. T. j. súčasná funkcia križovatky vrátane priechodov pred ňou a za ňou sa nemení len sa upravujú zvislým aj dopravným značením súčasné dopravné vzťahy vrátane priechodu cyklistov. Ďalšie pripomienku  boli v PD zohľadnené.

## Dopravný podnik Bratislavy

Vo svojom vyjadrení napísal 12 pripomienok, ktoré sú alebo budú riešené nasledovne:

- Pripomienka pod bodom bola už v čistopise štúdie aj v PD zohľadnená. Projekt Trolejbusovej trate Trenčianska bol podkladom pre čistopis štúdie a je skreslený aj v situáciách.

- K pripomienkam 2, 3 a 4 uvádzame, že pridaním skupiny CSD v križovatke MI- TN  a navrhnutými stavebnými úpravami sa  súčasné polomery pre odbočovanie trolejbusov ani poloha stožiarov TB nemenia. Zriadenie  len ľavého odbočenia v ľavom pruhu Trenčianskej od RD je nutné z hľadiska bezpečnosti cyklistov avšak aj v súčasnosti trolejbusy odbočujú k Prievozskej s tohto pruhu.

- K bodu 5. Riadenie v križovatke  TN-MI sa nemení. Zostáva aj spomínaná preferencia MHD (riadený výjazd zo zastávky) v režime v akom je dnes. Rozdiel v riadení je
iba v zmene fázovania na vstupe od Trenčianskej.

- K bodu 6.  Súčasné otáčanie trolejbusov pri križovatke  Ružova dolina zastáva aj po úpravách zachované v súčasnej podobe. Aj na nový stav po predĺžení trolejbusovej trasy navrhnuté úpravy nebudú mať vplyv . ,

- Križovatka TN-RD je v PD navrhnutá ako neriadená CDS a tak pripomienky v bodoch 7, 8  sú bezpredmetné.

- Ostatné upozornenie a pripomienky boli zohľadnené. Riešenie pripomienok bolo ešte pred čistopisom štúdie prerokované s DP.

## Vyjadrenie mestskej  časti Ružinov

Mestská časť Ružinov požadovala riešenie križovatky TN-RD s CDS. Po rozhodnutí investora o riešení bez CDS bolo na mestskej časti vyvolané osobitné rokovanie za účasti objednávateľa, zástupcu magistrátu a projektanta, kde bolo zdôvodnené navrhované riešenie. Zástupca mestskej časti súhlasil s navrhovaným riešením s poznámkou, že vždy v budúcnosti sa dá CDS v križovatke vybudovať bez likvidácie súčasne navrhovaných úprav.

## Vyjadrenie KR PZ

Vo vyjadrení k štúdií požadovali riešiť križovatku TN- RD s CDS. Vzhľadom na rozhodnutie objednávateľa a Magistrátu  zatiaľ nebudovať  v križovatke cestnú svetelnú signalizáciu, bol ešte v štúdií dopracovaný ďalší variant priechodnej križovatky usmernenej len dopravným značením. Tento variant sa dopracoval do PD a niekoľko krát bol konzultovaný s KR PZ. Vyžaduje presun polohy niektorých priechodov pre peších,  na novo vybudované tieto priechody vrátane signálnych pásov a nové vodorovné a zvislé dopravne značenie.

# Pripomnenky k PD a ich plnenie

## Dopravný podnik Bratislava

V liste č. 430/2000/2014 zo dňa 21,01,2014 požadovali zachovanie aj priameho smeru jazdy v pravom pruhu Miletičovej v smere od Prievozskej. V projekte bolo prevzaté jestvujúce dopravné značenie aj vodorovné ale v novom stave môže byť podmienka splnená bez zmeny   funkcií navrhovaných  v tomto projekte.   Podmienka bude plnená v definitívnom dopravnom značení odsúhlasenom pred realizáciou stavby v operatívnej komisií Magistrátu.

## KR PZ v Bratislava

V liste č. KRPZ-BA-KDI3-34-001/2014 zo dňa 21.1.2014   uviedli pripomienky k projektu, ktoré v plnom rozsahu boli rešpektované v revízií č. 1 projektu.  Aj úprava signálnych skupín v CDS  križovatky Miletičova bude realizovaná pri výstavbe.  Revíziu č. 1 PD, v ktorej boli zohľadnené pripomienky KR PZ odsúhlasilo listom č. KRPZ-BA-KDI3-34-008/2014 dňa 14.04.2014 v ktorom požadovali pred realizáciou dočasné aj trvalé dopravné značenia odsúhlasiť v Operatívnej komisií. Pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu h. mesta SR Bratislavy.

## Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

V liste č. MAGS OKDS 40005/2014/2905 zo dňa 10.03.20014 uviedli pripomienky, ktoré sú v revízii  PD boli riešené alebo budú riešené počas výstavby.   Pripomienky uvedené pod odrážkami 1 až 6 budú riešené počas výstavby a kolaudácie. PD „ Trolejbusová trať Trenčianska bol rešpektovaný  už v pôvodnej PD ( zakreslený v koordinačnej situácií a uvedený v Sprievodnej správe) a aj keď bude zrealizovaný pred úpravou cyklotrasy, projekt úprav sa nezmení.  Ostatné pripomienky uvedené pod bodmi a). b), c) časti d) sú riešené v revízii č. 1 PD. Pripomienky uvedené v bode d) odrážka 5 až 7 budú riešené počas výstavby.

Vypracoval: Ing. Peter Pokrivčák